SUITE DU CHAPITRE I

B- Mesure indirecte des longueurs (par comparaison)

La grandeur à mesurer est comparée à une grandeur de même nature, de valeur connue, peu différente de celle de la grandeur à mesurer (on mesure la différence entre les deux grandeurs).

B-1 Comparateurs à cadran

Principe de fonctionnement

On peut relever cette grandeur à l’aide d’un capteur : c’est l’écart entre une pièce à mesurer et un étalon (pièce de référence). Pour ce type de mesurage on utilise le comparateur à cadran.

Figure 1 : Comparateur à cadran

Le comparateur à cadran utilise un système d’amplification mécanique par pignon crémaillère et train d’engrenages.

Pour un déplacement de 1 mm du palpeur lié à la crémaillère, l’aiguille liée au pignon terminal de la chaine cinématique fait 1 tour. Le cadran étant divisé en 100 graduations, chaque graduation est égale à 0.01 mm. le petit cadran indique le nombre de tours de la grande aiguille.

Figure 2 : Schéma de principe

Principales utilisations

- Mesurer l’écart entre un étalon et une pièce à mesurer.

- Réaliser les différents réglages géométriques sur la machine.

Conditions normales d’utilisation

- Vérifier avant l’usage, la fidélité de la réponse (retour à la même graduation)

- Vérifier le visage du palpeur

Types de comparateur

Comparateur à cadran numérique, comparateur à levier.

B-2 Vérificateurs à dimensions fixes

ETALONNAGE : C’est l’ensemble des opérations établissant, dans des conditions spécifiées, la relation entre les valeurs indiquées par un appareil de mesure ou un système de mesure, ou les valeurs représentées par une mesure matérialisée et les valeurs connues correspondantes d’une grandeur mesurée.

ETALON : Mesure matérialisée, appareil de mesure ou système de mesure, destinés à définir, réaliser, conserver ou reproduire une unité ou une ou plusieurs valeurs connues d’une grandeur pour les transmettre par comparaison à d’autres instruments de mesure.

- Contrôle aux cales étalons

La cote désirée est obtenue par empilage des cales, le nombre de cale utilisés pour réaliser cet empilage doit être le plus petit possible. Ces étalons prismatiques, en acier spécial traité, constituent la référence de longueur.

Figure.3 Cale étalon 50mm

- Mesure des angles

- Equerres

Ce sont des calibres, en acier spécial trempé, constitués de deux branches qui forment entre elles un angle donné. Ces étalons permettent un contrôle rapide d’angle. Ils sont des angles de 45°, 60°, 90°, 120°, 135°. Les blocs équerres 90° sont les plus utilisés pour le contrôle de la perpendicularité.

Figure .4 Equerre de précision 90°.

- Jauges

Les jauges sont des instruments d’ateliers qui permettent un contrôle rapide et simple, peu précis. On peut distinguer les jauges à rayons, d’épaisseurs, de filetage.

Figure.5 Jauge à rayon.

- Rapporteur d’angles

Il sert à mesurer des angles à l’aide de deux règles en acier inoxydable qui prennent appui sur chacune des surfaces matérialisant l’angle. Une règle mobile se déplace autour d’un axe par rapport à une règle fixe.

Figure.6 Rapporteur d’angle

- Barre de sinus

Une barre est articulée autour d’un axe et son positionnement est obtenu par l’utilisation des cales étalons.

Figure.7 Barre sinus

B-3 Calibres à limites

Les calibres sont des instruments sur lesquels sont matérialisés les valeurs limites maximales et minimales d’une spécification à contrôler.

- Tampon lisse double

Pour mesurer les alésages on utilise les tampons. Un coté du tampon correspondant à la dimension limite supérieure de l’alésage, et un coté qui correspond à la limite inférieure.

- Les calibres mâchoires

Conviennent pour contrôler le diamètre et l’épaisseur des pièces.

Figure .8 calibre mâchoire ou tampon

C. INSTRUMENT D’OPTIQUE

Un instrument d’optique est un instrument formant une image d’un objet. Un instrument d’optique est généralement l’association de plusieurs systèmes d’optiques. De manière plus générale, on désigne par ‘instrument d’optique’ tout instrument utilisant l’optique dans son fonctionnement.

Classifications

Instruments subjectifs

Ce sont des instruments nécessitant la présence de l’œil humain pour observer l’image ; ils sont appelés aussi les instruments visuels (loupe, verres, télescope…), ou d’instrument de mesure (télémètre, théodolite, …)

Instruments objectifs

Ce sont des instruments qui ne nécessitent pas la présence de l’œil humain, ils appelés instruments de projection ( projecteur d’image, ….)

Télémètre : Il sert à prendre des mesures, des distances et des dimensions. Il utilise la fonction de Pythagore pour mesurer rapidement et facilement une hauteur d’une manière indirecte.

Théodolite : c’est un instrument qui mesure les angles dans les deux plans horizontaux et verticaux afin de déterminer une direction.

D. INSTRUMENTS PNEUMATIQUES

La mesure pneumatique est une mesure par comparaison entre une pièce à mesurer et une pièce de référence. Le principe de mesure pneumatique est basée sur la mesure de vibration de pression proportionnelle à la distance séparant l’organe de mesure de la pièce à contrôler.

Ce principe offre une haute résolution de 0.01µm et une excellente linéarité sur toute l’étendue de mesure. Cette technologie est utilisée pour la mesure dimensionnelle en statique ou en dynamique sur tout type de pièce.