Université SEDDIK BEN YAHIA                                          Module : Thermodynamique appliquée

Niveau : Master 1 électromécanique

TD N° 1

Exercice 01 :

Un (01) m3 d'air assimilé à un gaz parfait sous une pression P1=10 bars subit une détente à température constante ; la pression finale est de P2=1 bar. 1°/ Déterminer le travail issu de la détente de l’air 2°/ Déterminer la quantité de chaleur échangée par le l’air lors de son évolution 3°/ Déduire la variation en énergie interne au cours de cette détente isotherme.

Exercice 02 :

Un récipient fermé par un piston mobile renferme 2 g d'hélium (gaz parfait monoatomique) dans les conditions (P1, V1). On opère une compression adiabatique de façon réversible qui amène le gaz dans les conditions (P2, V2). Sachant que : p1=1 bar et V1=10 l, p2=3 bar. Déterminer : 1- le volume final du gaz V2. 2- le travail échangé par le gaz avec le milieu extérieur.  3- la variation d’énergie interne du gaz.  4- déduire la variation de température du gaz sans calculer sa température initiale. On donne :  =1.66 , R  8.32 J/K.mole

Exercice 03 :

Calculer la variation d'énergie interne de chacun des systèmes suivants :

a) - un système absorbe Q=2 kJ tandis qu'il fournit à l'extérieur un travail W=500 J.

b) - un gaz maintenu à volume constant cède Q=5 kJ.

c) - la compression adiabatique d'un gaz s'accomplit par un travail W=80 J.

Exercice 04 :

On effectue une compression de 1 bar à 10 bars d’un litre d’air assimilé à un gaz parfait pris initialement à la température ambiante 20 °C. Cette compression est suffisamment rapide pour que le récipient renfermant l’air n’ait pas le temps d’évacuer la chaleur pendant la compression (dQ=0). On donne pour l’air :   1,4 ;  r =287,1 J /(K.kg) ;  cV =0,55 J /K.kg . Donner la variation de l’énergie interne.

Exercice 05 :

Déterminer le travail mis en jeu par 2 litres de gaz parfait maintenus à 5°C sous la pression de 5 atmosphère (état 1) qui se détend de façon isotherme pour occuper un volume de 10 litres (état2) : (a) de façon réversible, (b) de façon irréversible.

A la même température le gaz est ramené de l’état 2 à l’état 1. Déterminer le travail que la compression s’effectue (c) de façon réversible, (d) de façon irréversible.