République Algérienne Démocratique et Populaire

# Ministère de l’Enseignement Supérieure et de la Recherche Scientifique

### Université Mohamed Seddik Ben Yahia.Jijel

### Faculté des Sciences et de la technologie

Département de Génie Mécanique

Master 1  énergétique

Module : Instrumentations et Mesures

Chapitre 1

Généralités

I.  Définitions

I.1.   La grandeur

Elle est définie comme étant toute propriété d’un objet susceptible de varier.  La grandeur mesurable est la caractéristique d’un phénomène d’un corps ou d’une substance qui peut être définit qualitativement et exprimée quantitativement.

I.2.  La mesure

C’est une représentation quantifiée d’une grandeur physique.

On définit la terminologie suivante :

Le mesurande ( grandeur physique)

Capteur ( mesurage)

Mesure

- Le mesurande

Il désigne la grandeur physique objet de la mesure : déplacement, température, pression, débit, vitesse, humidité…etc.( grandeurs qui interviennent dans le domaine de la mécanique des fluides, les transferts de chaleur et la thermodynamique).

- Mesurage

Il constitue l’ensemble des opérations expérimentales qui permettent la connaissance de la valeur numérique du mesurande.

- Le capteur

C’est le dispositif qui soumis à l’action d’un mesurande non électrique et qui présente une caractéristique de nature électrique.

II. Le système d’unités et analyse dimensionnelle

Le système d’unités est un ensemble d’unité de mesure employées dans différents domaines, pour créer ce système d’unité, il faut identifier les unités de base, leurs valeurs et définir les unités dérivées. Pour les unités mécaniques, le choix le plus courant est de prendre la longueur, la masse et le temps mais d’autres options sont possibles, comme la longueur, force et le temps ou masse, vitesse et temps.

- Système international SI :

C’est le système d’unités le plus largement employés au monde. L’abréviation de système international est « SI » quelle que soit la langue utilisée. C’est la 11ème Conférence Générale des Poids et Mesures (CGPM) qui décida son évolution.

Le SI est fondé sur le choix de sept unités de base bien définies et considérés par convention comme indépendantes du point de vue dimensionnel : le mètre, le kilogramme, la seconde, l’ampère, le kelvin, la mole et la candela.

Les unités dérivées sont formées en combinant les unités de base d’après les relations algébriques qui lient les grandeurs correspondantes par exemple l’unité de vitesse du système international : le mètre par seconde.

Tableau 1 donnant les unités fondamentales du SI

| Grandeur fondamentale | Unité | Symbole | Dimension |
| --- | --- | --- | --- |
| Longueur | Mètre | m | L |
| Masse | Kilogramme | kg | M |
| Temps | Seconde | s | T |
| Intensité du courant électrique | Ampère | A | I |
| Température thermodynamique | Kelvin | K | ϴ |
| Quantité de matière | Mole | mol | n |
| Intensité lumineuse | candela | cd | J |

Tableau 2 donnant des unités secondaires

| Grandeurs secondaires | Notation de la dimension |
| --- | --- |
| Surface | L2 |
| Vitesse | L.T-1 |
| Masse volumique | M.T-3 |