TP sur le commentaire de la carte topographique - en Anglais -

LES RELIEFS

LES CARTES URBAINES

COMMENT? 1

But :  caractériser les principaux aspects du relief  les localiser  montrer leur agencement  montrer des dynamiques urbaines - Ne pas préjuger de la nature et de l’évolution du relief - Utiliser un vocabulaire à valeur uniquement topographique

LES FORMES ELEMENTAIRES DU RELIEF 2

- Versant - Interfluve - Sommet - Abrupt - Talus - Corniche - Colline - Butte - Dépression - Cuvette - Rupture de pente - Replat

Versant 3

Un versant : c'est une surface inclinée dominant le talweg d'une vallée. Les formes des versants sont déterminées par les variations de pente. La pente d'un versant se caractérise par: - Sa valeur (°ou %) : Insensible, Faible, Moyenne, Forte , Très forte, en surplomb - Sa forme : 2 types de formes : - Formes simples, le versant rectiligne, le versant concave, le versant convexe - Parmi les formes composites, on a : le versant convexo-concave, le versant convexe- rectiligne-concave, le versant à corniche

Définitons 4

- L’interfluve : Relief séparant deux vallées voisines, +/- large, diverses formes : - Croupe, crête, arête, ligne de faîte ou ligne de crête : succession de sommets / cols - Un sommet : point culminant d'un relief. - Un abrupt : pente très raide se rapprochant de la verticale - Un talus : pente reliant deux reliefs plans, d'altitudes différentes - Un talus raide est généralement désigné sous l'appellation d'escarpement - Une corniche : c'est une pente très raide située à la partie supérieure du talus

Autres reliefs 5

- Une colline : relief de faible énergie, sommet arrondi et versants pente douce - Une butte : relief de faible énergie, sommet plat - Une dépression : surface dominée par des reliefs plus élevés et où les rivières ne s'encaissent pas - Une cuvette : c'est une dépression fermée, vers le fond de laquelle convergent l'ensemble des pentes. En d'autres termes, la cuvette est une dépression de terrain sans écoulement vers l'extérieur. - Une rupture de pente : c'est un changement brutal de la valeur de la pente d'un versant sans changement de sens. - Un replant : c'est un espace limité par deux ruptures de pente au sein d'un versant.

Les types de reliefs 6

- La plaine - Le plateau - La montagne - La vallée

La plaine 7

• = surface plane ou légèrement ondulée - où les interfluves sont réduits à des reliefs très faibles : les dénivellations sont faibles et les pentes infimes - La plaine se différencie du plateau par le non encaissement du réseau hydrographique - Elle peut comporter une pente sensible ; on parle dans ce cas de plaine inclinée.

Le plateau 8

surface plane ou légèrement ondulée - réseau hydrographique est encaissé - On le caractérise par : son altitude, son Inclinaison, l'encaissement des rivières, la forme des vallées et des versants, l'intensité de la dissection hydrographique - Plateau tabulaire - Plateau ondulé - Les plateaux étagés - Collines, butte

La montagne 9

- L'usage du terme « montagne » est très vague - montagne = partie saillante de l'écorce terrestre, grande étendue, commandement (hauteur) important (plusieurs centaines de mètres), pentes prononcées - Retenir qu'une montagne combine les trois caractéristiques suivantes : - de fortes dénivellations - une altitude élevée - un relief marqué par des pentes raides Dans l'analyse topographique, caractéristiques essentielles à mettre en exergue : - l'orientation des crêtes - leurs formes - leurs versants - la forme de leurs fonds

La vallée 11

- La vallée. – Sillon incliné, plus ou moins régulièrement, mais toujours dans le même sens – de l’amont vers l’aval – résultant du recoupement vers le bas de deux pentes en sens contraire, dites versants, le long d’une ligne de points bas dite talweg Le modelé d’une vallée se caractérise par : - son ampleur - son tracé - la forme et la pente de ses versants, la forme et la largeur de son fond - la présence ou l’absence de drainage (en son absence, on dira : vallée sèche) - dans le cas d'une vallée drainée, par les caractéristiques de l'écoulement:

La vallée (4) 11

On distingue plusieurs types de vallées : - vallée en V - vallée en berceau - vallée alluviale une vallée en U ou auge glaciaire - vallée suspendue - gorge ou vallée en gorge - Vallon - vallée morte

LES PAYSAGES URBAINS 12

Paysages urbains 13

- Noyau urbain ancien - Faubourgs - Habitat pavillonnaire - Cités ouvrières - Habitat collectif

Paysages urbains (2) 13

Zones industrielles - Zones commerciales - Zones portuaires Espaces périurbains de loisirs Villages rurbanisés

Application pratique :

Commenter la carte topographique suivante concernant la commune de Chekfa en utilisant les termes de référence contenus dans le présent document.

Le TP suivant consistera à analyser le levé topographique N°4 du point de vue pente (cf TP n° 08)