Exercice 1:

En un point quelconque d'un milieu élastique, le tenseur des contraintes est donné par:

σM= 7α36α036α7α00070  MPa,     :constante réelle , paramètre de charge.

1- Faire un dessin qui montre la signification physique des composantes du  tenseur des contraintes.

2- Quel est l'état des contraintes en M pour  =0.

3-Pour  =1, calculer les composantes normales et tangentielles des vecteurs contraintes agissant  en M sur les deux facettes de la normale n1 (  32, 12,0) et n2 (  12, 16,13).

4- Déterminer en fonction de , les contraintes principales et les directions principales correspondantes.

5- Déterminer la partie sphériques et le déviateur de ce tenseur.

6- Déterminer les valeurs de , pour que l'état des contraintes au point M soit  une pression superposée de cisaillement pur.

Exercice 2:

Le champs de déplacement en un point quelconque M(x,y,z) d’un milieu élastique continu est donné par :

u=3x-z    , v=0  et w=x-5 z

1- Définir le tenseur des déformations.

2- Calculer les déformations et les directions principales de ce tenseur en un point quelconque.

3- Déterminer les composantes des forces de volume correspondantes à ce tenseur.

Exercice 3:

Soit les déformations suivantes:             εx=A xy

εy=B y3

γxy=C-D y2

Où A,B, C et D sont des constantes.

-Pour le cas d'élasticité plane et les déformations planes;

On demande de :

1-Calculer les forces de volume

2-Définir les tenseurs de contraintes

*******Bon travail*******