Examen, Durée: 1h:30m

Les réponses doivent être clairement présentées.

Question de cours (12pts)

- Comment s’appelle la notation numérique pour coder une adresse IP ?

- Combien d’octets sont nécessaires pour coder une adresse « physique » pour une carte réseau ? Quel est le nom (acronyme) d’une adresse physique ? Dans quel système de numération ?

- Une entreprise dispose d’un réseau Ethernet. Un nouvel employé dans l’entreprise est doté d’un ordinateur ayant une carte Ethernet d’adresse universelle 3E 98 4A 51 49 76. A quel niveau cette adresse est-elle gérée ? Est-il nécessaire de vérifier qu’aucun autre ordinateur ne dispose de la même adresse dans le réseau local ? Est-il possible de la modifier ?

- L’adresse de sous-réseau s’obtient à partir du masque de réseau et l’adresse IP en effectuant :

□ Un ET logique □ Un OU logique

□ Un OU exclusif logique □ Une addition

- Quel est le rôle du masque de réseau ?

□ Il permet de cacher l'adresse IP

□ Il détermine l'adresse d'un réseau IP à partir de l'adresse IP d'un poste

□ Il détermine l'adresse du poste dans le réseau IP

□ Il permet de crypter les communications sur le réseau IP

- Remplir le tableau suivant :

| Protocole | Description | Rôle | RFC |
| --- | --- | --- | --- |
| ARP |  |  |  |
| ICMP |  |  |  |
| SMTP |  |  |  |
| FTP |  |  |  |

- Quelle est la taille minimale d’une trame Ethernet  pour que l’émetteur puisse détecter une collision avec fiabilité.

- La longueur maximale d’une trame Ethernet est de 64, 1024, 1518 ou 1564 octets ?

- Dessiner le diagramme de flux de CSMA/CD.

- Dans une trame Ethernet, le champ FCS permet un contrôle à la réception de la trame. L’émetteur effectue un calcul sur les champs : destination, source, longueur, et information. Le destinataire effectue le même calcul et vérifie la concordance des résultats. Comment appelle-t-on ce calcul ? donner son principe.

Exercice 1 (05pts)

Une organisation dispose d’un réseau d’adresse 198.165.0.0

- Donner le masque de réseau par défaut? Justifier ?

- Donner le nombre maximum d’adresses IP utilisables dans ce réseau ?

- Cette organisation désire organiser son réseau en neuf (9) sous réseaux distincts. Indiquer :

- Le masque de sous réseaux sous forme CIDR

- Le nombre maximum de machines que peut inclure chacun de ces sous-réseaux ?

- Le nombre de sous-réseaux et d’adresses machine perdus par cette opération ?

- Les adresses (en format décimal): sous-réseaux, diffusion, début et fin du neuvième (9ième) sous-réseau ?

Exercice 2 (03pts)

Supposer que l’adresse IP d’une interface est 128.12.34.71 et le masque de sous-réseau 255.255.240.0. Trouvez les valeurs suivantes (avec justification) :

1. ID de sous-réseau,

2. ID d’hôte,

3. Adresse de diffusion dirigée.