Examen RIL

Durée 01h:30m

Exercice 1 (06pts)

1. Compléter les deux paragraphes A) et B) par les mots indiqués sur la liste suivante : 
Télécommunication, communication, reliées, l’échange, d’ordinateurs - informatique -de communication - d’équipements – logiciels – numérique

A) Un réseau informatique est une collection d’objet de ……………. et d’informations.  Ces entités sont ……………. et connectées entre elles par l’intermédiaire des lignes physiques appelées lignes de ……………. qui assure le transport et ……………. des données informatiques.

B) Un réseau ……………. est un ensemble ……………. informatiques (Matériels et…………….) reliées entre eux par des moyens ……………..

2. Dessiner trois topologies physiques d’un réseau informatique.

3. De combien d'octets est constituée une adresse IPv4 ?

4. Combien de classe d'adresses IP existe-t-il ?

5. Pour chaque classe, combien d'octets sont réservés pour :

- La partie réseau

- La partie machine

6. Qu’est ce que l’encapsulation ?

Exercice 2 (07pts)

- Remplir le tableau suivant :

| Adresse IP | Classe | Identificateur de Réseau | Identificateur d’hôte | Masque de sous réseau par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 91.3.2.155 |  |  |  |  |
| 220.30.22.65 |  |  |  |  |
| 126.257.1.44 |  |  |  |  |
| 156.19.206.40 |  |  |  |  |

- Soit une station d’adresse IP : 117.173.137.73 appartenant au sous-réseau défini par le masque : 255.255.240.0

- Cette station appartient-elle au réseau d’adresse IP : 117.173.0.0 ? justifier

- Le sous-réseau d’adresse 117.173.176.0 appartient-il au même réseau que celui auquel appartient cette station ? justifier

- Le sous-réseau 117.173.144.0 appartient-il au même réseau que celui auquel appartient cette station ? justifier

- Pour envoyer un datagramme IP à toutes les stations du sous-réseau auquel elle appartient, cette station devra-t-elle utiliser 117.173.159.255 comme adresse IP de destination ? justifier

Exercice 3 (06pts)

1) L’université Mohammed Seddik BenYahia de Jijel veut se raccorder à Internet. Pour cela, elle demande une adresse réseau de classe B afin de contrôler ses 2 853 machines installées dans ses deux pôles universitaires. Une adresse réseau de classe B sera-t-elle suffisante ?

2) L’organisme chargé de l’affectation des adresses réseau lui alloue plusieurs adresses de classe C consécutives au lieu d’une adresse de classe B. Combien d’adresses de classe C faut-il allouer à l’université pour qu’elle puisse gérer tous ses terminaux installés ?

3) Finalement, l’université a pu obtenir une adresse réseau de classe B. L’administrateur du réseau choisit de découper le réseau pour refléter la structure de l’université, c’est-à-dire qu’il crée autant de sous-réseaux que l’université compte de services différents. L’administrateur a donc prévu 12 sous-réseaux, numérotés de 1 à 12.

a. Proposer le masque de sous-réseau utilisé dans l’un des services de l’université.

b. Combien reste-t-il de bits pour identifier les machines de chaque service ?

c. Combien de machines peut-on identifier dans chaque service ?

4) L’adresse réseau de l’université est : 139.47.0.0. Indiquez l’adresse réseau du sous-réseau 9.

5) Dans le sous-réseau choisi, donnez l’adresse IP complète de la machine ayant comme identifiant de machine 7.48.

6) Donner les adresses réseau et les adresses de diffusion du sous-réseau 12.

Exercice 4 (Facultatif +02pts)

Dans l’alphabet ASCII le mot « OSI » se code par les 3 caractères de 7 bits suivants :

‘ O ’ = 1001111, ‘ S ’ = 1010011 et ‘ I ’ = 01101001

Calculez le CRC du mot « OSI » en utilisant le polynôme générateur x8 + 1 et en supposant que le 8ème  bit de chaque caractère est un bit de parité paire (nombre pair de 1) et que le mot d’information est composé des bits des 3 caractères à la suite.

Indications : Utiliser la méthode de division polynomiale binaire pour calculer le CRC