Université MSBY de Jijel                                                                            Département d'électronique  2017-2018

Examen de rattrapage RIL Durée: 1h:30m
- Les réponses doivent être clairement présentées (1pt).
Questions de cours (08pts):
1. Répondre par Vrai ou Faux
a. Un réseau informatique est un ensemble d'objets ou de personnes connectés ou maintenus en liaison.
b. Dans une topologie de câblage en anneau si une machine tombe en panne, le réseau est coupé.
2. Quelles sont les différentes topologies de réseaux ? Quelle est la différence entre une topologie physique et une topologie logique ?
3. A quelles technologies correspondent les normes 802.3, 802.4, 802.5 et 802.11 ?
Exercice 1 (08pts)
I. Pour configurer l'interface d'un hôte (ordinateur ou machine informatisée) qui doit se connecter à un réseau existant, on nous donne l'adresse 172.16.19.40/21. (Indication : la notation /21 indique que le netID (partie réseau) occupe 21 bits)
1. Combien de bits ont été réservés pour les sous-réseaux ?

2. Quel est le masque réseau de cette adresse ?
3. Combien de sous-réseaux sont disponibles ?
4. Quelle est l'adresse du sous-réseau de l'exemple donné ?
5. Quelle est l'adresse de diffusion du sous-réseau de l'exemple donné ?
II. Considérons le sous-réseau 192.168.100.0/24 de la faculté science et technologies de l’université MSBY de Jijel. On souhaite une segmentation par fonctions :

• Un sous-réseau de 50 ordinateurs, uniquement pour les enseignants de la faculté.

• Un sous-réseau de 12 ordinateurs, pour les secrétaires et les comptables.
• Un sous-réseau de 12 ordinateurs, pour le doyen, les vices doyens et les chefs des différents   départements. 

• Un sous-réseau de 27 ordinateurs pour les techniciens et les ingénieurs des différents laboratoires.
On vous demande :
1. De calculer le nombre de bits nécessaires à la configuration des sous-réseaux
2. De calculer le masque de sous-réseau
3. De calculer le nombre d’ordinateurs configurables dans chaque sous-réseau
4. De calculer les adresses des premiers et derniers ordinateurs réellement installés dans chaque     service.
Exercice 2 (03pts)
Nous voulons calculer le CRC pour les données 1010010111, avec le polynôme générateur suivant : 
x4 +x2 +x+1. 
1. Calculer le reste de la division polynomiale de 10100101110000 par le polynôme générateur. 
2. En déduire le message à transmettre. 
3. A la réception, vérifier que le message est correct.
S. HADDAD


