Rattrapage RIL

Durée 01h:30m

Exercice 1 (08 pts)

- Définir le réseau informatique

- Qu'est-ce que l'ISO ? Que signifie OSI ?

- Combien de couches comporte le modèle OSI. Donner le nom de chacune de ces couches.

- Comment les données sont-elles encapsulées lorsqu'elles sont transmises vers le bas du modèle OSI ?

A. Données  segments  trames  paquets  bits,

B. Données  paquets  segments  trames  bits,

C.  Données  segments  paquets  trames  bits,

- Compléter le tableau suivant :

| adresse IP | 124.23.12.71 | 124.12.23.71 | 194.12.23.71 |
| --- | --- | --- | --- |
| masque de sous réseaux | 255.0.0.0 | 255.255.255.0 | 255.255.255.240 |
| classe |  |  |  |
| Adresse du réseau auquel appartient la machine |  |  |  |
| Adresse de diffusion dans le réseau |  |  |  |
| adresse du sous-réseau auquel appartient la machine, dont l'adresse est donnée sur la première ligne |  |  |  |
| adresse de diffusion dans le sous-réseau |  |  |  |

Exercice 2 (07 pts)

1. Ayant obtenu un micro-ordinateur dans ma salle des travaux pratiques (TP) réseaux locaux informatiques (RIL), on m'a attribué pour sa connexion au réseau de mon université, le numéro IP : 193.49.8.98 et son masque associé 255.255.255.192. A la configuration, le logiciel IP de mon micro-ordinateur me signale que je suis sur le réseau local de numéro : 193.49.8.64 qui appartient au réseau de classe C : 193.49.8.0. Expliquez.

2. Il me précise aussi que mon numéro de broadcast (diffusion) est 193.49.8.127. A quoi sert ce numéro ?

NB : L’explication doit contenir : la définition d’une adresse IP, les différentes classes d’adresses (IPv4), combien d'octets sont réservés pour identifier et localiser le réseau et pour identifier la machine. C’est quoi le masque ? A quoi sert une adresse de diffusion (broadcast) ?

- A chaque étape donner un exemple à partir de l’énoncé de l’exercice.

Exercice 3 (05 pts)

La figure ci-dessous représente un réseau informatique. Les adresses IP de chaque nœud du réseau figurent en tableau ci-dessous. Pour tous, le masque par défaut est 255.255.255.0.

| Equipement | Adresse IP |
| --- | --- |
| PC1 | 192.168.10.6 |
| PC2 | 192.168.10.7 |
| PC3 | 192.168.10.8 |
| PC4 | 192.168.10.9 |
| Serveur1 | 192.168.10.100 |
| Serveur2 | 192.168.10.200 |

- Quelle est l’architecture (topologie) de ce réseau ?

- Quelle est l’adresse IP du réseau ?

- Déterminer le nombre de machines qu’on peut brancher dans ce réseau.

- Quelle est l’adresse de diffusion (broadcast) de ce réseau ?