TRANSMISSION DE PUISSANCE PAR ENGRENAGES

1 – Introduction

Les engrenages sont des composants mécaniques normalisés essentiels.

Ils font partie des systèmes de transmission de mouvement et de puissance les plus utilisés, les plus résistants et les plus durables.

Les  engrenages  fabriqués  avec  la  norme  internationale  ISO  présentent  l’avantage  d’être facilement interchangeables et permettent des possibilités de fabrication plus économiques.

2-Différents types d'engrenages :

2.1 Définition : On appelle engrenage l'ensemble des deux roues dentées engrenant l'une avec l'autre.

2.2 Engrenages droits à denture droite:

Fig.1: Engrenage droit à denture droite pour arbres parallèles.

Les plus simples et les plus économiques, ils sont utilisés pour transmettre le mouvement et la puissance entre deux arbres parallèles. Les dents des deux roues de l'engrenage sont parallèles à l'axe de rotation des arbres.

2.3 Engrenages droits à denture hélicoïdale :

De même usage que les précédents, ils sont très utilisés en transmission de puissance, les dents des roues sont inclinées par rapport à l'axe de rotation des deux arbres. A taille égale, ils sont plus performants que les précédents pour transmettre puissance et couple.

Du  fait  d'une  meilleure  progressivité  et  continuité  de  l'engrènement  ils  sont  aussi  plus silencieux. L'inclinaison de la denture engendre des efforts axiaux, suivant l'axe de l'arbre, qui

doivent être supportés par les paliers et des couples supplémentaires qui accentuent le fléchissement des arbres.

Fig.2: Engrenage droit à denture hélicoïdale pour arbres parallèles

Remarque : Ils sont parfois utilisés pour transmettre le mouvement entre des arbres non parallèles et sont appelés engrenages gauches.

2.4 Engrenages coniques :

Leurs dents sont taillées dans des surfaces coniques. Ils sont utilisés pour transmettre le mouvement entre des arbres concourants, perpendiculaires ou non. La denture peut être droite mais aussi hélicoïdale, ou spirale.

Fig.3: Engrenage conique à denture droite pour arbres concourants

2.5 Engrenages roue et vis sans fin :

L'une des roues ressemble à une vis et l'autre à une roue hélicoïdale. Le sens de rotation de la roue dépend de celui de la vis mais aussi de l'inclinaison de la denture, filets à droite ou à gauche. L'irréversibilité du système est possible selon des conditions.

Fig.4: Engrenage roue et vis sans fin  pour arbres orthogonaux

3- Engrenages droits à denture droite:

Fig.5: Différents types d'engrenages droits à denture droite

Fig.6:Différentes formes de roues dentées

Les engrenages typiques sont: pignon - roue,   pignon - couronne intérieur et Pignon - crémaillère. Le pignon est le plus petit des deux roues; c'est souvent la roue menante. La forme des roues varie avec les dimensions.

3.1-Définitions, terminologie et symboles normalisés ISO :

Fig. 7: Symboles et vocabulaire utilisés pour décrire la forme de la denture

Fig.8: diamètres et entraxe d'un engrenage

Tableau 1: modules normalisés (éviter les valeurs entre parenthèses)

Tableau 2: Calcul des caractéristiques géométriques d'un engrenage droit à denture droite

Circonférence primitive:

De périmètre (π.d), elle doit impérativement comporter un nombre entier de dents (Z) toutes placées à intervalles successifs égaux au pas primitif (p).

Il en résulte que: π.d = p.Z, c'est le périmètre de la circonférence primitive.

En posant: m = p/π, c’est le module ; l'expression se simplifie et devient: d = m.Z.

Pas primitif (p) :

p = circonférence primitive = π ⋅ d = π ⋅ (m.Z ) = π .m

nombre de dents            Z            Z

Module (m): Quel que soit le nombre de dents, toutes les roues de même module et de même angle de pression (α) peuvent être fabriquées à partir du même outil. Pour limiter le nombre des outils et des systèmes de mesure, une série de modules a été normalisée (Tableau 1). L'épaisseur de la dent et sa résistance dépendent du choix du module. Ce choix ne doit pas être improvisé mais étudié et calculé.

3.2-Etude cinématique :

Lorsque la roue 1 engrène avec la roue

2, les cercles primitifs des deux roues roulent l'un sur l'autre sans glisser au point I. (pas de patinage, analogue avec deux roues de friction roulant l’une sur l’autre sans glisser). Si V1 est la vitesse linéaire des points du cercle primitif 1 et V2 celle des points du cercle primitif 2, le non glissement en I, point de contact des deux

cercles, se traduit par :

V  = V

= V  ⇒ ω2   = n2   =  r1    =  Z1

1            2

ω

n

r

Z

1             1            2              2

fig.9: relations cinématiques entre ω, r, Z et N.

3.3- Application:

On souhaite construire un réducteur de vitesse de façon à ce que la vitesse d’entrée de

1500 tr/min soit réduite à 500 tr/min à la sortie.

1°/ Si Ze = 18 dents, calculer la valeur de Zs

………………………………………………………………...…………………………………

2°/ Sachant que m = 3 mm, α = 20°, compléter le tableau ci-dessous.

|  | D | ha | hf | h | da | df | db | p | pb | e | b | s | a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pignon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roue |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.4- Etude du profil en développante de cercle :

Développante de cercle : Le cercle qui sert de support au tracé de la développante est le cercle de base. Les développantes tracées à partir d’un même cercle de base sont toutes géométriquement identiques. Les profils des flancs et faces des dents suivent rigoureusement la géométrie de la développante.

Les profils en développante transmettent le mouvement d’une roue à une autre sans à-coups, de façon régulière et sans variation du rapport de transmission (n2/n1 = constante).

Fig.10: principe de tracé d'une développante de cercle

Pas de base (pb) : Il est égal à la longueur de l’arc, mesuré sur le cercle de base, entre deux dents consécutives. C’est aussi la distance entre les profils des dents consécutifs.

Règle : pour que deux roues puissent engrener il faut qu’elles aient le même pas de base (pb). Ligne d’engrènement ou ligne de pression T1T2 : Elle est tangente aux deux cercles de base et porte en permanence l’effort de contact s’exerçant entre les deux roues.

Fig. 11: pas de base

Propriétés: le point (M) entre les dents est toujours situé sur cette ligne. La tangente en M

aux deux profils en contact est toujours perpendiculaire à T1T2.

Fig. 12: ligne d'engrènement

3.5- Cas des roues intérieures et des crémaillères :

Fig.12: engrenage: Pignon et roue intérieure (couronne)

Fig.13: Pignon crémaillère

4- Engrenages droits à denture hélicoïdale :

Ils transmettent le mouvement entre deux arbres parallèles. L'angle d'inclinaison de la denture

(l'angle d'hélice), est le même pour les deux roues, mais en sens inverse.

Fig.14: Différents types d'engrenages hélicoïdaux

4.1-Comparaison entre dentures droites et dentures hélicoïdales:

Avantages de la denture hélicoïdale: Transmission plus souple, plus progressive et moins bruyante; transmission d'efforts importants à vitesses élevées; réalisation facile d’un entraxe imposé en faisant varier l'angle de l'hélice.

Inconvénients: Efforts supplémentaires dus à l'angle d'hélice (force axiale sur les paliers et augmentation des couples de flexion) et rendement un peu moins bon.

4.2-Définitions et caractéristiques :

Fig.15: Définition des principales caractéristiques à partir d'une crémaillère hélicoïdale.

Angle d'hélice β : Il mesure l'inclinaison de la denture, ou de l'hélice, par rapport à l'axe de la roue; les valeurs usuelles se situent entre 15° et 30°. De grandes valeurs de β amènent plus de douceur et de progressivité mais aussi des efforts axiaux plus grands. Un engrenage droit est un engrenage hélicoïdal avec β = 0.

Grandeurs réelles (ou normales) : pn , mn et αn (αn = α = 20°). Elles sont normalisées et mesurées perpendiculairement à l'hélice. Grandeurs apparentes (ou tangentielles) : pt , pn et αt.

Ne sont pas normalisées et dépendent de la valeur de β. Elles sont mesurées dans le plan de

rotation de la roue.

Entraxe a : Il dépend de l'angle β. En faisant varier β on peut obtenir n'importe quel entraxe désiré, ce qui est particulièrement intéressant pour les trains d'engrenages.

Largeur b : Pour des raisons de continuité et de progressivité la largeur b de la roue doit être

supérieure au pas axial px (b ≥ l,2px est nécessaire, valeurs usuelles: b ≥ 2px).

Tableau 3: caractéristiques geometriques d'un engrenage droit à denture hélicoïdale

5-Engrenages coniques ou à axes concourants :

C'est un groupe important utilisé pour transmettre le mouvement entre deux arbres non parallèles dont les axes sont concourants; les axes à 90° sont les plus courants. Les surfaces primitives ne sont plus des cylindres mais des cônes (cônes primitifs). Les cônes sont tangents sur une ligne de contact MM' et leur sommet commun est le point S, c'est aussi le point d'intersection des axes de rotation des deux roues.

5.1- Principaux types :

Fig.16: engrenage conique à axe concourant

Fig.17: différent type de dentures pour un couple conique

Engrenages coniques à denture droite: Ce sont les plus simples. La direction des génératrices du profil de la denture passe par le sommet S. Aux vitesses élevées on retrouve les mêmes inconvénients que les engrenages droits à dentures droites (bruits de fonctionnement, fortes pressions sur les dents...).

Engrenages  coniques  à  denture  hélicoïdale  ou  spirale :  Ils  sont  conçus  sur  le  même principe que les engrenages droits. Pour diminuer les bruits aux grandes vitesses et assurer une plus grande progressivité de la transmission, la denture droite est remplacée par une denture spirale (angle de pression usuel un=20°, angle spirale 35°.

Engrenages  hypoïdes  :  Variante  complexe  des  précédents,  avec  les  mêmes  qualités générales, ils sont à mi-chemin entre les engrenages coniques et les engrenages roue et vis. Les axes des roues sont orthogonaux mais non concourants, les surfaces primitives ne sont plus des cônes mais des hyperboloïdes (forme d'hyperbole). Le glissement ou le frottement entre les dents est élevé.

5.2-Caractéristiques des engrenages coniques à denture droite:

La taille et la forme de la dent (module m, pas p, d, da, df, h, ha, hf) sont définies à partir du plus grand cercle ou sur l'extrémité la plus large de la denture.

Fig.18: cas des arbres perpendiculaires

Tableau 4: Caractéristiques géométriques pour un couple conique

6-Engrenages roues et vis sans fin:

La vis ressemble à une vis d'un système vis/écrou et la roue à une roue droite à dentue hélicoïdale. La transmission de mouvement est effectuée entre deux arbres orthogonaux.

Ces engrenages permettent de grands rapports de réduction (jusqu'à 1/200) et offrent des possibilités d'irréversibilité. Ils donnent l'engrènement le plus doux de tous les engrenages, silencieux et sans chocs. En contrepartie, un glissement et un frottement important provoquent un rendement médiocre. De ce fait, une bonne lubrification est indispensable ainsi que des couples des matériaux à faible frottement (exemple: vis en acier avec roue en bronze).

6.1-Principaux types :

Fig. 19: différents types de roue et vis sans fin

Fig. 20: différents paramètres de roue et vis sans fin

Fig. 21: développante de l'hélice de la vis

6.2-Caractéristiques cinématiques et géométriques:

La particularité qui possède ce type d'engrenage est que le rapport des nombres de dents est différent du rapport des diamètres primitifs. Les caractéristiques de la roue sont celles d'une roue droite à denture hélicoïdale, Zv  représente le nombre de filets de la vis (de 1 à 8 filets et parfois plus). Le pas axial px  mesure la distance (suivant l'axe) entre deux filets consécutifs de la vis. Le pas de l'hélice pz représente le pas du filet, ou d'un des filets, de la vis (pz = Zv.px et tanβR = pz/π.dv). La vis et la roue ont même pas normal pn . Le pas axial de la vis égal au pas apparent de la roue (px=PtR).

6.3- Irréversibilité du système roue et vis sans fin

Si la vis peut toujours entraîner la roue, par contre l'inverse n'est pas toujours possible. Lorsque l'angle d'inclinaison de l'hélice βR  est suffisamment petit (moins de 6 à 10°) le système devient irréversible et la roue ne peut pas entraîner la vis, il y a blocage en position.

Tableau 5: Caractéristiques de système roue et vis sans fin