UNIVERSITE MOHAMMED SEDDIK BEN YAHIA JIJEL

FACULTE DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE

Département génie des procédés

Phénomènes de surface et catalyse hétérogène

Série n°1

Exercice 1 :

Quel travail faut-il fournir pour déformer une goutte de mercure sphérique de 2 mm de diamètre à 20°C afin que l’aire de la surface augmente 3 fois.

γHg=0.47 N.m-1 à 20°C.

Exercice 2 :

Considérons une bulle d’air de rayon R au sein d’un liquide de tension superficielle 𝛾, soient P2 la pression de l’air dans la bulle et P1 la pression du liquide entourant la bulle. Supposons que le rayon R de la bulle augmente de dR, démontrer alors que ∆P=P2-P1=2γR

Exercice 3 :

On donne la tension superficielle et la masse volumique de l’Hexanol en fonction de la température :

| T(°C) | 85 | 105 | 125 | 145 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (dyne.cm-1) | 21.04 | 17.75 | 15.76 | 11.41 |
| ρ(g.cm-3) | 0.77 | 0.75 | 0.74 | 0.72 |

Calculer le coefficient d’ Eotvos.

Exercice 4 :

Le tableau suivant donne les valeurs de la tension superficielle des solutions Phénol-Eau à 30°C.

| Concentration du phénol (%) | 0.024 | 0.047 | 0.118 | 0.471 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (dyne.cm-1) | 72.5 | 72.2 | 71.3 | 66.5 |

Calculer la concentration superficielle de l’adsorption du phénol en utilisant la relation de Gibbs pour une solution de phénol de concentration 0.1% en Phénol.

Quelle est la concentration du phénol qui donne une diminution de la tension superficielle de valeur 20 dyne.cm-1, γeau=73.2 dyne.cm-1 à 30°C.

Exercice 5 :

Soient les valeurs des coefficients a et b (20°C) de la relation de Szykowski pour les trois acides suivants :

|  | A(dyne.cm-1) | B(l.mole-1) |
| --- | --- | --- |
| Acide propanoique | 29.8 | 6.07 |
| Acide butyrique | 29.8 | 19064 |
| Acide caproïque | 29.8 | 232.7 |

- Déterminer la concentration superficielle de la substance dissoute en fonction de la concentration volumique C : C=0.01 ; 0.1 ; 0.4 ; 0.6 ; 0.8 mole.l-1

- Déterminer la valeur maximale de la concentration superficielle Γmax.

- Déterminer l’aire occupée par une molécule d’acide.

Exercice 6 :

On met 0.05 cm3 d’une solution d’acide gras sur une surface d’eau pure. Si cette solution est préparée en dissolvant 50g d’acide dans 100ml de benzène.

Après avoir mis la goutte sur la surface de l’eau, on évapore le benzène et l’acide se répartie sur la surface formant une couche monomoléculaire.

Si l’acide utilisé est l’acide C(H2)16COOH, la surface occupée est S1=116cm2.

Si l’acide utilisé est l’acide C(H2)24COOH, la surface occupée est S2=95cm2.

- Calculer pour chaque acide, la surface occupée par une seule molécule.

- Si on suppose que la densité de la couche superficielle est égale à la densité de chaque acide à l’état pure c’est-à-dire 0.86 pour le premier et 0.84 pour le second, calculer l’épaisseur de la couche formée sur la surface de l’eau.