Université de Jijel

Faculté des sciences et de la technologie

Département de Génie des Procédés

Master I, Génie des Procédés des Matériaux

2023 / 2024

Série de TD N°2 Opérations unitaires 2.

Séchage

Exercice 1 :

- Quelle est la masse d’un produit contenant 10% d’eau à obtenir par séchage à partir de 3,5 Kg de ce produit à 89% d’eau ?

- Quelle est la quantité d’eau qui sera éliminée durant le processus de séchage ?

Exercice 2 :

T2 = 25°C

2 = 90%

T1 = 50°C

Séchoir

Produit humide

Produit séché

mp1 = 200 Kg/h

90% d’eau

mp2 = ?

X2 = 0,1 Kge/Kgms

Le schéma ci-dessous représente une opération de séchage :

- Trouver la masse horaire d’eau évacuée, me (Kg/h).

- Trouvée de débit d’air de séchage à l’entrée (m3/min).

Exercice 3 :

Des produits alimentaires sont séchés dans un séchoir à lit fluidisé par de l’air chaud à 50°C. Les résultats de la cinétique de séchage sont les suivants :

| Temps, s | 0 | 120 | 360 | 600 | 930 | 1200 | 1560 | 1980 | 2460 | 2850 | 3360 | 4200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Masse, g | 134 | 128 | 123 | 120,5 | 117 | 115 | 114 | 110,5 | 110 | 109 | 108 | 107 |

En fin d’expérience la masse de solide sec était de 106 g. Déterminer le temps de séchage critique ainsi que la teneur en humidité critique ; sachant que le produits de départ ont une humidité de 0,25 Kg/ Kgms, pour arriver en fin de séchage à une teneur de 0,02 Kg/ Kgms.

Exercice 4 !

Préchauffeur : de l’air ambiant déshumidifié entre à une température de 20°C et une humidité relative 0 = 5%. Son débit global est 1,08 x e4 m3/h, son Cp 1,01 KJ/Kg/K, et sa masse volumique 1,2 Kg/m3. La puissance du préchauffeur est 295 KW.

- Déterminer l’humidité absolue de l’air à l’entrée 0 et à la sortie 1 du préchauffeur.

- Calculer le débit massique d’air humide.

- Calculer la température de l’air en sortie du préchauffeur. En déduire son humidité relative 1 et son enthalpie h1.

Sécheur : l’air chaud alimente un sécheur rotatif à tambour à contre-courant. Le débit de solide humide entrant dans le sécheur est 35000 Kg/h, et son titre massique en eau xe = 1%. On admet que le séchage s’effectue dans des conditions isenthalpiques pour l’air, et que son humidité relative en sortie est 2 = 85%.

- Connaissant 2 déterminer la température et l’humidité de absolue s à la sortie du sécheur.

- Calculer l’humidité du solide entrant X0 et le débit de solide sec M.

- Déterminer, pour le solide en sortie, le titre massique en eau xs et le taux d’humidité X1

Données : Tableaux des propriétés de l’air extraites du DAH :  en g/Kgas, h en KJ/Kgas,  en %, T en °C.

| Tableau 1. T. 5; 0,2; 5. 5; 0,3; 10. 5; 0,4; 15. 5; 0,7; 20. 5; 1; 25. 5; 1,3; 30. 5; 1,7; 35. 5; 2,3; 40. 5; 3; 45. 5; 3,9; 50. 5; 5; 55. | Tableau 2. T; h. 0,7; 76; 50; 78. 0,7; 81; 30; 82. 0,7; 86; 25; 87. 0,7; 91; 20; 93. 0,7; 96; 15; 97. 0,7; 101; 10; 102. 0,7; 106; <10; 108. 0,7; 111; <10; 113. 0,7; 116; <10; 118. 0,7; 121; <10; 123. 0,7; 126; <10; 128. | Tableau 3. h; T. 85; 74; 18,5; 26,3. 85; 78; 19,8; 27,4. 85; 82; 20,8; 28,3. 85; 86; 22; 29,2. 85; 90; 23,1; 30. 85; 94; 24,3; 30,9. 85; 98; 25,8; 32. 85; 102; 26,9; 32,5. 85; 106; 28,1; 33,2. 85; 110; 29,3; 34. 85; 114; 30,4; 34,8. |
| --- | --- | --- |