Université de Jijel

Faculté des sciences et de la technologie

Département de génie des procédés

Master I, génie des procédés des matériaux

2023 / 2024

Série de TD N°1 Opérations unitaires 2.

L’air humide

Exercice 1 :

Soit une pièce dont les dimensions sont de 5 m sur 5 m sur 3 m. La pièce est remplie d’air à 100 Kpa et à 25°C, son humidité relative est de 75%, déterminez :

- La pression partielle de l’air sec ;

- L’humidité absolue ;

- La masse d’air sec et la masse de vapeur d’eau dans la pièce.

Exercice 2 :

On mélange un kilogramme d’air humide dans l’état 1 à un kilogramme d’air humide dans l’état 2.

- Etat 1 : T1 = 35°C, 1 = 0,035 kgd’eau/kg d’air sec ;

- Etat 2 : T2 = 25°C, 2 = 0,0039 kgd’eau/kg d’air sec

Calculer numériquement l’humidité spécifique 3 et la température T3 du mélange.

Exercice 3 :

Un débit volumique d’air humide de 1000 m3/h à la température de 16°C et un degré d’hygrométrie 70% à la pression atmosphérique.

Calculer ce débit pour les différents états psychrométrique suivants :

- A0 (10°C et 70%) ;

- A1 (20°C et 50%) ;

- A2 (30°C et 60%).

Exercice 4 :

Soit 10 Kg d’air humide à 25°C et 60% d’humidité relative. Cet air est mis au contact d’un élément réfrigérant jusqu’à ce que sa température atteigne 0°C. En vous servant du diagramme de Carrier, représenter l’évolution de l’air humide et calculer la masse d’eau condensée.

On mélange ensuite l’air humide obtenu par l’opération précédente à 5 Kg d’un air humide à 20°C et  = 60%. Représenter sur le diagramme le point final et donner les caractéristiques essentielles de l’air humide correspondant (, T, ).

Quelle quantité de chaleur faut-il dépenser pour chauffer ce mélange sous pression constante jusqu’à 50°C ?

Donner, dans un tableau, les caractéristiques (température, humidité relative, humidité absolue et enthalpie) de cet air aux différents points.

Tableau : La pression de vapeur saturante :

| T [C] | Ps, [Pa] |  | T [C] | Ps, [Pa] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 611,15 |  | 30 | 4246 |
| 5 | 872,5 |  | 31 | 4495,9 |
| 10 | 1228 |  | 32 | 4758,5 |
| 11 | 1312,7 |  | 33 | 5034,3 |
| 12 | 1402,6 |  | 34 | 5323,9 |
| 13 | 1497,8 |  | 35 | 5627,8 |
| 14 | 1598,75 |  | 36 | 5946,6 |
| 15 | 1705,5 |  | 37 | 6281 |
| 16 | 1818,4 |  | 38 | 6631,5 |
| 17 | 1938 |  | 39 | 6998,7 |
| 18 | 2064,3 |  | 40 | 7383,5 |
| 19 | 2197,8 |  | 41 | 7786,3 |
| 20 | 2338,8 |  | 42 | 8208 |
| 21 | 2487,7 |  | 43 | 8649,2 |
| 22 | 2644,8 |  | 44 | 9110,7 |
| 23 | 2810,4 |  | 45 | 9593,2 |
| 24 | 2985,1 |  | 46 | 10097,6 |
| 25 | 3169,2 |  | 47 | 10624,6 |
| 26 | 3363,1 |  | 48 | 11175,1 |
| 27 | 3567,3 |  | 49 | 11750 |
| 28 | 3782,2 |  | 50 | 12349,9 |
| 29 | 4008,3 |  |  |  |