Chapitre I : Vers une définition

I. Généralités :

I.1. Définitions de Système d’Information Géographique (SIG) :

Il existe de nombreuses définitions du Système d’Information Géographique (SIG), mais nous nous attarderons uniquement sur les plus significatives.

Définition générale :

Un SIG est un système informatique conçu pour collecter, stocker, analyser, gérer et visualiser des données géographiques ou spatiales. Il permet d’associer des informations descriptives à des localisations précises sur la surface terrestre.

Définition selon l’INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) :

Un SIG est un ensemble organisé de matériel, de logiciels, de données géographiques et de procédures permettant de capturer, stocker, manipuler, analyser, modéliser et présenter des informations référencées spatialement.

Définition de l’ESRI (Environmental Systems Research Institute) :

Un SIG est un cadre permettant de rassembler, organiser et analyser des données spatiales et d'intégrer des informations géographiques avec d'autres types de données pour faciliter la prise de décision.

Définition académique :

Un SIG est un outil informatique qui associe cartographie et bases de données, permettant ainsi de traiter des problématiques liées à l’aménagement du territoire, la gestion des ressources naturelles, les risques environnementaux et bien d'autres applications.

Définition selon la norme ISO 19101 :

Un SIG est un système informatique dédié à la gestion des informations géospatiales, comprenant des logiciels, du matériel, des bases de données, ainsi que des méthodes et des utilisateurs interagissant pour traiter ces informations.

I.2. Historique des Systèmes d’Information Géographique (SIG)

L’évolution des Systèmes d’Information Géographique (SIG) s’est faite en plusieurs étapes, en parallèle avec les progrès technologiques en informatique, en cartographie et en gestion des données spatiales.

1. Les prémices du SIG (avant les années 1960)

Avant l’apparition des SIG modernes, la cartographie était principalement réalisée à la main. Les premières tentatives d’analyse spatiale remontent à des travaux comme ceux de John Snow en 1854, qui utilisa une carte pour localiser l’origine d’une épidémie de choléra à Londres. Cette approche marqua l’importance de l’analyse géospatiale pour la prise de décision.

2. L’essor des SIG avec l’informatique (années 1960 - 1970)

L’invention des ordinateurs permit le développement des premiers logiciels capables de gérer des données géographiques :

1963 : Le premier SIG moderne, le Canada Geographic Information System (CGIS), fut développé par Roger Tomlinson pour aider le gouvernement canadien à gérer les ressources naturelles et les terres agricoles. Ce projet marque la naissance officielle des SIG.

Années 1970: Des avancées en télédétection et en cartographie numérique facilitent l’intégration des images satellites dans les SIG.

3. L’industrialisation et la démocratisation des SIG (années 1980 - 1990)

Années 1980 : Les premiers logiciels SIG commerciaux apparaissent, notamment avec la création d’ESRI (Environmental Systems Research Institute) et son logiciel ARC/INFO (1981).

Années 1990 : L’essor des bases de données spatiales et des outils de visualisation rend les SIG accessibles à un plus grand nombre d’utilisateurs, y compris les administrations publiques et les entreprises privées.

4. L’ère d’Internet et du SIG grand public (années 2000 - aujourd’hui)

Le développement d’Internet et des technologies web a permis la démocratisation des SIG.

2005 : Lancement de Google Maps et d’autres plateformes SIG accessibles au grand public.

L’essor du Big Data, de l’intelligence artificielle et du cloud computing a révolutionné l’analyse et le traitement des données spatiales, rendant les SIG plus performants et accessibles en temps réel.

5. Les tendances actuelles et futures

Intégration de l’Intelligence Artificielle (IA) et du Machine Learning pour l’analyse prédictive des données spatiales.

Utilisation croissante des SIG dans la gestion des catastrophes naturelles, l’urbanisme, les transports intelligents et l’analyse environnementale.

SIG 3D et Réalité Augmentée pour la visualisation immersive des données spatiales.

Le SIG est devenu un outil essentiel dans de nombreux domaines, de la gestion des risques environnementaux (comme les inondations) à l’aménagement du territoire et la logistique.

II. Les fonctionnalités d’un SIG (les 5 A) :

Les fonctionnalités d’un Système d’Information Géographique (SIG) sont souvent résumées à travers le concept des "5 A", qui représentent les principales étapes de gestion des données géographiques. Voici ces 5 A :

1. Acquisition

Il s’agit de la collecte et de l’intégration des données géographiques dans le SIG.

- Sources possibles : images satellites, relevés GPS, drones, cartes topographiques, bases de données géospatiales.

- Formats utilisés : données raster (images, MNT) et vectorielles (points, lignes, polygones).

2. Archivage

- Stockage et organisation des données pour garantir leur accessibilité et leur intégrité.

- Utilisation de bases de données géospatiales (ex. : PostgreSQL/PostGIS, GeoDatabase d’ESRI).

- Structuration en couches d’informations pour une meilleure gestion.

3. Analyse

Exploitation des données pour extraire des informations utiles.

Types d’analyses :

- Analyse spatiale (calculs de distances, relations spatiales).

- Analyse thématique (études de zonage, évaluation des risques environnementaux).

- Modélisation prédictive (ex. : prévision des inondations).

4. Affichage

- Visualisation des données sous forme de cartes, graphiques, tableaux.

- Outils de symbolisation et de cartographie interactive.

- Intégration de visualisations 2D et 3D pour une meilleure interprétation.

5. Automatisation

- Génération de rapports, mise à jour automatique des données.

- Création de scénarios et simulations (ex. : propagation d’une inondation, évolution de l’urbanisation).

- Utilisation d’intelligence artificielle et de machine learning pour optimiser les analyses.