Université de Jijel

Département de génie des procédés

TD1 (technologie des verre)

20/10/2024

Exercice 1

La figure 1 montre deux structures possibles de la silice. L’une d’elles est dite cristalline, l’autre amorphe (verre). Parmi les représentations a et b, laquelle correspond à une structure cristalline ? Justifier votre choix.

À partir de deux échantillons identiques de silice liquide (figure 2), on peut obtenir soit un verre, soit un cristal selon la vitesse de refroidissement.

- Comparer qualitativement les volumes des deux échantillons obtenus (verre ou cristal) à la température de 1400 K.

- Proposer une explication à cette différence de volume en s’appuyant sur la figure 1.

Figure1 : structure de la silice cristalline et amorphe

Figure 2 : Évolution du volume d’un échantillon de silice lors d’un changement d'état.

Exercice 2

On considère une bille de rayon (R=0,5 cm) qui tombe sous l’action de son propre poids dans un liquide de viscosité . Sachant que la force de résistance exercée par le liquide sur la bille est de la forme f=6πRv, où v est la vitesse de la bille.

1) Montrer que la viscosité de liquide est donnée par la formule 29(s-l)R2gv (1), où s et l sont respectivement les masses volumique de la bille et du liquide, g est l’accélération de la pesanteur.

2) les mesures de la viscosité réalisées à l’aide de ce dispositif et les mesures de l ont donné les résultats suivants :

| T(°C) | v(cm/s) | l(g/cm3) |
| --- | --- | --- |
| 800 1000 1200 1500 | 8,12x10-4 0,1045 1,594 17,56 | 2,43 2,37 2,31 2,22 |

En supposant s constante dans cet intervalle de température et égale à 21,5 g/cm3.

Calculer  pour les températures précédentes.

3) on donne ln=A+BT-T0 (2), avec T0=289,4 °C.

Calculer A et B pour les températures 800 et 1000°C.

En utilisant la formule (2), calculer les viscosités correspondantes aux température du tableau ;

- Qu’est-ce que vous remarquez ?

- indiquer l’intervalle où cette formule est valable.

- dites pourquoi elle n’est pas valable dans l’autre intervalle ?

Calculer la viscosité à T=900°C, est ce que la formule est valable ? pourquoi ?

Exercice 3

- Représenter et discuter les courbes illustrant la traction (contrainte/déformation σ=f(ε)) d’un matériau métallique et d’un verre.

- Indiquer la différence entre ces deux types de matériaux.

Dr. K. Atamnia