مقياس: تكنولوجيا الإعلام والإتصال

أستاذة المقياس: د/ لسمر أسماء

المحور الثالث: بعض تطبيقات تكنولوجيا الإعلام والإتصال: تكنولوجيا الميكروفون

الميكروفون هو جهاز يعمل على تحويل الصوت إلى طاقة كهربائية وتنتقل هذه الطاقة مباشرة عبر أسلاك او خلال موجات راديو إلى مستقبل، إمّا بغرض النقل كما في الهاتف أو لتسجيله كما في المسجل او اخراجه مباشرة إلى مكبرات صوت بغرض إعادة انتاجه بصورة أعلى كما في قاعات المؤتمرات و يوصل عادة بمضخم أولي عند استخدامه لتسجيل وانتاج الأصوات .

اكتشف الميكروفون الكربوني توماس إديسون وإميل برلينر عام 1877م كل على حداه، ولكن وبعد منازعات قضائية طويلة في المحاكم الأمريكية والبريطانية سُجِّلَت براءة الاختراع باسم توماس إديسون.

واليوم يستخدم الميكروفون في أنظمة مخاطبة الجمهور، وفي بث العروض التلفازية والإذاعية، وفي تسجيل الصوت للأفلام، وفي طبع الأسطوانات، وفي تسجيلات الكاسيت. ويستخدم أيضا في الإذاعات الشعبية وإذاعات الهُواة.

أولا:أنواع الميكروفون

هناك انواع مختلفة من الميكروفون تذكر منها:

- الميكروفون الكربوني

الكربون هو العنصر الوسيط الذي يعمل على تحويل الاهتزازات الميكانيكية إلى إشارة كهربائية، ويتألف من وعاء مصنوع من مادة عازلة مملوءة بحبيبات الكربون، ومغطاة بحاجز قابل للحركة يتصل بالصفيحة المرنة، ويعمل الميكروفون الكربوني كمقاومة متغيرة وفقا لمقدار الضغط الصوتي وذلك لأن مقدار انضغاط حبيبات الكربون يتغير بتأثير الحاجز المتحرك الذي تدفعه أو تجره الصفيحة المرنة، فعندما نحدث صوتا أمام الميكروفون تهتز الصفيحة المرنة دافعة معها الحاجز المتحرك، فتنضغط حبيبات الكربون أو تتباعد فتنقص مقاومة تماسها أو تزيد، وبذلك تتغير المقاومة الكلية بين طرفي الميكروفون تبعا للاهتزازات الصوتية.

يستعمل الميكروفون الكربوني بشكل رئيسي في أجهزة الهاتف، نظرا لانخفاض ثمنه وعمره الطويل، ويمتاز بحساسيته للإشارات الصغيرة، فهو يولد إشارات كهربائية ذات توتر كبير نسبيا، ولكنه يسبب تشويها كبيرا في الموجة الصوتية لانخفاض مجاله الترددي، ولذا يقتصر استعماله حالياً على مجال الهاتف دون غيره.

- الميكروفون الديناميكي

### يسمى أيضا الميكروفون الحركي  ، باستخدام المبادئ الإلكتروميغناطيسية ،الميكروفون الحركي يستخدم سلك ملفوف حول مغناطيس مما ينتج إشارات إلكترومغناطيسية وهناك طبقة تسمى الغشاء تكون موصولة باللفائف السلكية فعندما يهتز هذا الغشاء تبدأ اللفائف بالتحرك أمامًا وخلفا على المغناطيس وهذا يولد تيار كهربائي خلال اللفائف يتكون من قرص معدني يدعى الحجاب متصل بملف سلكي داخل تجويف مغناطيس دائم حلقي الشكل. عندما تصطدم الموجات الصوتية بالحجاب يهتز بتردد الموجات نفسه ويدفع الملف السلكي إلى الاهتزاز. وعندما يتحرك الملف قرب المغناطيس، ينشئ تيارًا كهربائيًا يسري في السلك ويتفاوت التيار المنتج وفقًا لحجم الموجات الصوتية وترددها ثم يعمل المجهار (loud speaker) إلى تحويلها على ذبذبات صوتية أي موجات تطلق في الهواء لتلتقطها الأذن وبهذا تتحول لأصوات حقيقية.

- الميكروفون السعوي

هومكثف متغير له تركيب خاص، لوحة الثابت مصنوع من المعدن ولوحة المتحرك من الألمنيوم المرن، وتتوقف نظرية تشغيله على التغيير السعوي الذي يتبع تغير المسافة بين لوحي المكثف حيث أنه من المعلوم أن سعة المكثف تتناسب عكسيا مع المسافة بين اللوحين أي أنه إذا زادت المسافة بين اللوحين نقصت السعة.

عمليا تكون المسافة بين لوحي المكثف في هذا الميكروفون حوالي جزء من الألف من البوصة. فعند اهتزاز اللوح المتحرك الذي يعتبر قرص الميكروفون تتغير السعة تبعا لشدة الصوت الحادث ونحصل على طرفي المكثف على ضغط متغير يكافئ الاهتزازات الصوتية التي يتعرض لها الميكروفون. ونظرا لعدم حساسية هذا الميكروفون فإنه لا يستخدم في عمليات الإنتاج الصوتي العامة واقتصر استخدامه في أغراض الفحص والاختبار بالمعامل وباعتبار أن ضغط الأساس اللازم في حالة التشغيل يتراوح ما بين 100 إلى 200 فولت عبر مقاومة توالي عالية القيمة. ويكون الميكروفون هو ووحدة تكبيره الأولية الخاصة به معا كوحدة واحدة. وقد أمكن حاليا إنتاج ميكروفونات سعوية ذات حساسية عالية تكون ملحقة في واجهة أجهزة تسجيل الكاسيت الحديثة.

- الميكروفون البلوري:

يعتمد على خاصية بلورات معينة في إنتاجها لإشارة كهربائية متناسبة مع مقدار الضغط الميكانيكي المطبق عليها، ومن هذه المواد مثلا أملاح روشيل  Rochell salt  يستفاد منها بطلي صفيحة مرنة ناقلة بهذا الملح وعندما تهتز تلك الصفيحة تحت تأثير الاهتزازات الصوتية، فإنها تنحني إلى الأمام والخلف مما يؤدي إلى توليد إشارة كهربائية بين الطبقتين الملحيتين المحيطتين بالصفيحة، وهي في الواقع صورة كهربائية طبق الأصل للصوت الذي ولدها الميكروفون البلوري. يتألف الميكروفون البلوري من بوق مخروطي صغير قابل للحركة مع اهتزازات الصوت بحيث تضغط نهايته المدببة على الصفيحة، فتنشأ فيها تيارات كهربائية متناسبة مع الضغوط الميكانيكية (الصوت)، ويمتاز هذا النوع من الميكروفونات بحجمه الصغير جداً، وقدرته الكبيرة على التعبير عن الاهتزازات الصوتية بأمانة، ولكن إشارة خرجه تعتبر ضعيفة جدا وتحتاج إلى مكبر أولي.

- الميكروفون الشريطي

يعتبر هذا الميكروفون تحسينا للميكروفون الديناميكي وقد سمي بالميكروفون الشريطي بالنظر إلى تركيبه حيث أنه يتركب من شريط معرج رقيق جدا يتحرك بحرية داخل مجال مغناطيسي لمغناطيس قوي إلى الأمام أو إلى الخلف مع الحد من تحركه حركة جانبية وطالما هو معروف أنه إذا تحرك موصل داخل المجال المغناطيسي تولدت به قوة دافعة تأثيرية، ونرى أننا بتعريض الشريط للاهتزازات الهوائية الناتجة عن التموجات الصوتية نحصل على طرفيه على قوة دافعة كهربائية متغيرة صغيرة مكافئة للتموجات الصوتية ثم نوصلها إلى شبكة المكبر كالمتبع في حالة الميكروفون الديناميكي.

-وبالنسبة ألنواع الميكروفون من حيث مجال الإلتقاط :

1 - الميكروفون الإتجاهي أو الدائري: يفيد في إجراء الحوار في التسجيلات الخارجية.

2-   الميكروفون الوحيد الإتجاه: ينقسم إلى نوعين:  الميكروفون القلبي: يستخدم في معالجة العيوب الصوتية الموجودة في القاعات ذات الصدى، في المسرح، وفي حالة وجود ضوضاء.  وميكروفون      يستخدم على مسافة بعيدة عن مصدر الأصوات وإذا ما أريد تجنب الأصوات الجانبية.

3- الميكروفون ثنائي الإتجاه: يستخدم في الحالات التي يقوم بها شخصان باستخدام نفس ميكروفون أو من خلال حديث إذاعي يشترك فيه المذيع مع الضيف.

أنواع الميكروفون حسب الطراز:

- الميكروفون العاكس: يقوم الميكروفون العاكس بالتقاط الأصوات البعيدة.

- الميكروفون اللاسلكي: يستخدم في حالات الإستعراضات الكبيرة.

و تختلف الميكروفونات في الحجم ابتداء من الميكروفونات الصغيرة جدا تثبت في الملابس وتعمل على تضخيم أصوات مذيعي الراديو والتلفزيون، والضيوف الذين تتم مقابلتهم واستضافتهم، إلى الميكروفونات الموجودة في الهواتف.