Exercice 1: (05) pts

1- Quel est le rôle principal d'une turbine hydraulique dans une centrale hydroélectrique ?

A) Refroidir les composants électriques de la centrale.
B) Augmenter la pression de l'eau avant son stockage.
C) Développer un couple mécanique à partir de l'action dynamique et de la pression de l'eau.
D) Convertir l'électricité en énergie thermique.

2- Citez les principaux composants d’une centrale hydroélectrique.

3- Quelle est la hauteur de chute typique d’une centrale hydroélectrique de moyenne chute ?

A) Moins de 10 mètres
B) Entre 10 et 30 mètres
C) Entre 30 et 200 mètres
D) Entre 200 et 500 mètres
E) Plus de 500 mètres

4- Quels sont les éléments essentiels pour sélectionner le type de turbine hydraulique ?

5- Quelle est la particularité de la turbine Cross Flow ?

Exercice 2 :(10) pts

Une turbomachine radiale fonctionne en régime permanent avec de l’eau. Elle tourne à une vitesse de N=3600 tr/min, et débite un fluide avec un débit volumique de Q=0,08 m3/s.

On te donne les caractéristiques suivantes :

|  | Entrée (1) | Sortie (2) |
| --- | --- | --- |
| diamètre D | D1=0,24 m | D2=0,6 m |
| Largeur b | b1=0,03 m | b2=0,02 m |
| Angle α1 = 90∘ |  |  |
| Angle β2 = 60 | ∘ |  |

- Calcule les vitesses d’entérinement U1 et U2

- Calcule les vitesses radiales Vr1 et Vr2

- déterminer Vu1, W1, V1

- déterminer W2, Vu2, V2

- Calculer la hauteur théorique par le théorème d’Euler

- calculer Vu2 par une autre méthode

- Calculer la puissance hydraulique

- La machine est une turbine ou une pompe (justifier ta réponse)

- calculer α2 et β1

Bon courage

Corrigé type

Exercice 1: (05) pts

1- Quel est le rôle principal d'une turbine hydraulique dans une centrale hydroélectrique ?
C) Développer un couple mécanique à partir de l'action dynamique et de la pression de l'eau.

2- Citez les principaux composants d’une centrale hydroélectrique.

- Un réservoir d’eau en amont (souvent créé par un barrage),

- Une conduite forcée (qui dirige l’eau sous pression vers la turbine),

- Une turbine hydraulique (qui transforme l’énergie de l’eau en énergie mécanique),

- Un ou plusieurs générateurs (qui convertissent l’énergie mécanique en électricité).

3- Quelle est la hauteur de chute typique d’une centrale hydroélectrique de moyenne chute ?
C) Entre 30 et 200 mètres

4- Quels sont les éléments essentiels pour sélectionner le type de turbine hydraulique ?

- Le rendement sou05haité,

- La hauteur de chute,

- Le débit volumique disponible.

5- Quelle est la particularité de la turbine Cross Flow ?

La turbine Cross Flow est une turbine à action dont la particularité est que l’eau traverse deux fois la roue, ce qui améliore le transfert d’énergie même à faible débit ou faible chute.

Exercice 2:(10) pts

- Calcule les vitesses d’entérinement U1 et U2

- Calcule les vitesses radiales Vr1 et Vr2

- déterminer Vu1, W1, V1

- déterminer W2, Vu2, V2

- Calculer la hauteur théorique par le théorème d’Euler

- calculer Vu2 par une autre méthode

- Calculer la puissance hydraulique

- La machine est une turbine ou une pompe (justifier ta réponse)

- calculer α2 et β1

Cos α2 = Vu2  / V2	α2 = 3.62°

Cos β1 = U1  / W1                                                        β1 = 4.43°