Exercice 1 : (06) pts      Choisir la ou les bonne(s) réponse(s)

1- Quelle est la signification physique du moment polaire d’inertie, pour une section donnée ?

A. Il mesure la résistance de la section à la flexion et la torsion transversale.
B. Il mesure la surface totale de la section en torsion.
C. Il mesure la résistance de la section à la torsion autour de son axe longitudinal.
D. Il représente la masse volumique du matériau de la section en torsion.

2- À quoi correspond le module de résistance polaire, pour une section donnée ?

A. À la capacité de la section à résister à la traction longitudinale et à la torsion.
B. À la capacité de la section à résister à la flexion et torsion maximale.
C. À la capacité de la section à résister à la contrainte de cisaillement maximale en torsion.
D. À la capacité de la section à supporter une charge thermique en torsion.

3- L’étude de la torsion en résistance des matériaux permet principalement de :

A. Déterminer uniquement les contraintes normales
B. Vérifier la résistance des matériaux uniquement à la traction
C. Calculer les déformations angulaires et les contraintes de cisaillement
D. Ignorer les effets de la rigidité des éléments

Exercice 2 : (14) pts

Une machine nécessite un arbre de transmission de longueur fixe L=1,2 m. Nous avons trois matériaux différents et deux profils géométriques (plein ou creux). Le moment de torsion appliqué est le même dans tous les cas :T=150 N\m.

| Matériau | Module de cisaillement (GPa) | Masse volumique ρ (kg/m³) |
| --- | --- | --- |
| Acier | 80 | 7850 |
| Aluminium | 28 | 2700 |
| Titane | 44 | 4500 |

#### Profils géométriques :

- Arbre plein : diamètre d=40 mm

- Tube creux : diamètre extérieur de=40 mm avec épaisseur e=10 mm.

- Calculer le moment polaire d’inertie pour les deux profils.

- Calculer l’angle de torsion  (en radians et en degrés) pour chaque combinaison profil/matériau.

- Calculer la contrainte de cisaillement maximale.

- Calculer la déformation de cisaillement maximale.

- Calculer le module de résistance polaire.

- Calculer la masse de l’arbre pour chaque cas.

- Classer les 6 cas selon la rigidité (justifier ta réponse),

- Quels sont  les 2 meilleur cas (rapport rigidité/masse) pour notre machine. (justifier ta réponse),

Bon courage

Corrigé type d'examen

Exercice 1 : (06) pts

2

1- Quelle est la signification physique du moment polaire d’inertie, pour une section donnée ?
C. Il mesure la résistance de la section à la torsion autour de son axe longitudinal.

2

2- À quoi correspond le module de résistance polaire, pour une section donnée ?
C. À la capacité de la section à résister à la contrainte de cisaillement maximale en torsion.

2

3- L’étude de la torsion en résistance des matériaux permet principalement de :
C. Calculer les déformations angulaires et les contraintes de cisaillement
Exercice 2 : (14) pts

1- Calcule le moment polaire d’inertie pour les deux profils.

0.50.5

0.50.5

2- Calcule l’angle de torsion  (en radians et degrés) pour chaque combinaison profil/matériau.

0.50.5

0.50.5

0.50.5

0.50.5

0.50.5

0.50.5

3- Calcule la contrainte de cisaillement maximale.

0.5

0.5

4- Calcule la déformation de cisaillement maximale.

0.50.5

0.50.5

0.50.5

0.50.5

0.50.5

0.50.5

5- Calcule le module de résistance polaire.

0.50.5

0.50.5

6- Calcule la masse de l’arbre pour chaque cas.

0.50.5

0.50.5

0.50.5

0.50.5

0.50.5

0.50.5

0.50.5

0.50.5

7- Classer les 6 cas selon la rigidité (justifier ta réponse),

0.50.5

8- Quels sont  les 2 meilleur cas (rapport rigidité/masse) pour notre machine. (justifier ta réponse),

0.5