| L3 électromecanique Devoir en machine éléctrique | Nom : ……………………………. Prénom :…………………………….. |
| --- | --- |

Exercice : Un moteur asynchrone triphasé dont les caractéristiques sont :

f=50Hz, Vn=230/400V, In=2A, cosφn=0.8, Nn=1450 tr/mn, 2p=4.

- Calculer Ns (tr/mn)

- Calculer le glissement g.

- Donner un schéma équivalent monophasé   de la machine. Donner la signification des divers éléments (R=30mΩ : resistance statorique).

- Un essai à vide sous tension nominale donne les valeurs suivantes : Po=130W, Io=0.8A.On supposera que Pméc = Pfer. Calculer ces deux pertes.3 En deuire Rf et Xm.

- Calculer la puissance consommée par le moteur en regime nominal Pn.

- Calculer les pertes Pjs en regime nominal.

- Calculer Pr, Pjr et  Pu.

- Representer l’ensemble  des puissance sur un arbre d’ecoulment de puissances.

- Calculer le rendement nominal η. Quelle perte pourrait etre  negligée ?.

- Déterminer la puissance réactive nominale Qn consommées par la machine.

- Calculer le reste des élement du shéma équivalent restants.

- Calculer le rendement η correspondant à la puissance P=Pn/4 à la vitesse de 1475 tr/mn.

Solution :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………