Récapitulatif

- Généralités

- Flux entrant, lié à un débit massique:     ϕe=m Cp  T1-T2

e : Flux de chaleur entrant dans le système [W]

ṁ : Débit massique [kg/s]

Cp : Chaleur spécifique ou capacite calorifique massique [J/kg.K]

T1, T2 : Températures d’entrée et de sortie [K]

- Flux de chaleur transmis (sortant) :

- Conduction :                                     ϕs=-λ.S.grad T

ϕs : Flux de chaleur transmis par conduction [W] .

λ : Conductivité thermique du milieu [W/m K].

S : Aire de la surface de transfert du flux [m2].

- Convection :                                             ϕs=h .S.TP-T∞

ϕs : Flux de chaleur transmis par convection [W].

h : Coefficient de transfert thermique convectif [W/m2 K].

TP : Température de paroi (de surface) du solide [K].

T∞ : Température du fluide [K].

S : Aire de la surface de contact solide/fluide [m2].

- Rayonnement :                                             ϕs=σ . ϵp .S.TP4-T∞4

ϕs : Flux de chaleur transmis par Rayonnement [W].

σ : Constante de Stephan =5,67.10-8.

ϵp : Facteur d’émission de la surface.

TP : Température de la surface [K].

T∞ : Température du milieu environnant la surface [K].

S : Aire de la surface de contact solide/fluide [m2].

- Flux de chaleur stocké :    ϕst=ρ .V. CP∂T∂t

ϕst : Flux de chaleur stocké [W].

ρ: Masse volumique[kg/m3].

V : Volume [m3]

- Conduction Thermique en régime permanent

- Resistance thermique :     Rth=T1-T2ϕ

S

x

0

L

T1

T2

Mur simple :    Rth=1λ.LS

- Analogie thermique- électrique :   R=V1-V2I           R=1σ.LS

- Résistance thermique d´un cylindre

Rth=12π.λ.LlnR2R1

- Résistance thermique d´une sphère

Rth=14π.λ.R1R2drr2=14π.λ1R1-1R2

- Résistances en série :   Rtheq=i=1nRthi

- Résistances en parallèle

1Rtheq=i=1n1Rthi

- L’équation de la chaleur

∂∂xλx ∂T∂x+∂∂yλy ∂T∂y+∂∂zλz ∂T∂z+P=ρC∂T∂t

- Milieu isotrope, homogène, λ constant et P =0 :     a ΔT=∂T∂t  avec  a = λ /ρC

- Régime permanent : a ΔT=0

- Transfert conductif unidirectionnel

- Mur simple : Tx=-T1-T2e .  x+T1

- Mur composite : ϕ=Tf1-Tf2RT

- Conduction en régime variable T(x,t)

divλ grad T+P=ρ C ∂T∂t

- λ constant :    Δ T+Pλ=1a ∂T∂t

- Nombre de Biot :   Bi=hlλ        Bi<0,1 ⇒T(t)

- Nombre de Fourrier : F0=λ ΔTl l2ρ C l3 ΔTl = atl2

- Bilan énergétique : -h S T-T0=ρ C V dTdt

- L’équation de la température : T-T0TI-T0=exp-h Sρ C V .t=exp-Bi F0

- Convection thermique

ϕ=h.S ΔT

- Nombre de Nusselt :        Nu=hDλ

- Nombre de Reynolds :      Re=U.D. ρμ=U.Dν

- Nombre de Prandtl :          Pr=CP μλ

- Convection forcée:

- Ecoulement à l’intérieur d’un tube :

Régime turbulent :

Colburn :  Nu=0,023 . Pr1/3 . Re0.8             (régime permanent)

Colburn corrigée : Nu=0,023. Pr1/3. Re0.8 . [1+(d/x)0.7]   (régime transitoire)

Régime laminaire :

Leveque :   Nu=3,66   pour   A>0.1

Nu=1,077 . A-1/3    pour  A<0.1

| Re | C | m |
| --- | --- | --- |
| 1< Re <4 | 0.891 | 0.33 |
| 4< Re <40 | 0.821 | 0.385 |
| 40< Re <4000 | 0.615 | 0.466 |
| 4.103< Re <4.104 | 0.174 | 0.618 |
| 4.104< Re <4.105 | 0.024 | 0.805 |

Avec  A = x / (Re . Pr .r)

- Ecoulement autour d’un tube :

Cas d’un gaz : Hilpert        Nu=C.Rem

Cas d’un liquide :  Nu=1,11. C. Rem . Pr1/3

- Ecoulement autour d’un faisceau de tubes :

Nu = 0,26. Re0.6. Pr0.33          (faisceau aligné)

Nu = 0,33.  Re0.6. Pr0.33           (faisceau en quinconce)

- Ecoulement le long d’une plaque plane parallèle :

Régime turbulent

(NuL)moy =0,036. Pr1/3 . ReL0.8

Régime laminaire :

(NuL)moy = (2/3). Pr1/3 . ReL0.5

- Convection naturelle:

- Nombre de Grashof :           Gr=α.g.ΔT.ρ2.L3μ2

- Nombre de Rayleigh :           Ra=Gr  .Pr= CP. α.g.ΔT.ρ2.L3λ . μ

Nu = C. (Ra)n

n= 1/4   (régime laminaire Gr<109)      n= 1/3    (régime turbulentGr>109)

| Géométrie | L | C |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R. laminaire | R. turbulent |
| plaque verticale | hauteur | 0.59 | 0.13 |
| cylindre horizontal | diamètre extérieur | 0.53 | 0.10 |
| plaque horizontale chauffant vers le haut | largeur | 0.54 | 0.14 |
| plaque horizontale chauffant vers le bas | largeur | 0.27 | 0.07 |

- Rayonnement thermique

Le spectre électromagnétique

- Emittance d’une source thermique : M=dφdS   [W/m2]

- Intensité d’une source dans une direction :    IOX=dφOXdΩ[W / strad]

- Luminance d’une source dans une direction:

LOX=IOXdS cosβ=d2φOXdΩ.dS cosβ[W/m2. strad]

- Eclairement :       E=dφdS   [W/m2]

- Réception d’un rayonnement thermique par un solide :

ρ=φrφi      α=φaφi    τ==φtφi              ρ+α+τ=1

- Corps noir : α=1

- Corps gris : T = T

- Lois du rayonnement thermique :

- Loi de Lambert : M=π .L  (Sources diffuses : LOX=L)

- Lois physiques

      - Loi de Kirchhoff :      MλT=αλT . M0λT    corps gris : MT=αT . M0T

      - Loi de Planck :      M0λT=C1λ-5expC2λT -1

C1=3,741.10-16   C2=1,4388.10-2

      - Lois de Wien

λM=2898.10-6T

M0λMT=1287.10-8 .T5

      - Loi de Stefan-Boltzmann :     M0T=σ . T4

=5,675.10-8 W/m-2.K-4

      - corps réels :     αλT=ελT

    - corps gris :       MT=εT . σ . T4