EMD Transfert Thermique

Questions de cours (5 pts)

- Exprimer la chaleur transmise par unité de temps. Exprimer la résistance thermique d’un mur composite au contact avec l’air intérieur et celui extérieur.

- Donner le circuit équivalent d’une fenêtre en verre doublé en contact avec l’air intérieur d’une salle et l’air extérieur. Donner la résistance totale de ce mur thermique.

- Donner les expressions des nombres adimensionnels : Nusselt, Grashof, Prandtl et Reynolds.

- Comment se fait la transmission d’énergie dans le mode de transfert de chaleur qui correspond à la loi de Stephan-Boltzmann ? Quel est le type de transfert thermique dans ce cas.

- Quel est le type de rayonnement d’un corps noir qui reçoit du soleil un flux   =500 W/m2.

Exercice 01 (5 pts)

Le mur d'un four est composé de deux couches :

- La première est en brique réfractaire :  e1=0,20 m,  1=1,38W/ (m. °C)

- La deuxième est en brique isolante :  e2=0,10 m,  2=0,17W/ (m. °C)

La température à l’intérieur du four et celle de l’air extérieur sont respectivement :Tint = 1650°C et Text = 25°C. Si la surface du mur est de 2m2 et hint=68 W/ (m2. °C)   hext=11,4 W/ (m2. °C). Calculer :

- La résistance thermique de chaque couche.

- La résistance totale du mur.

- Le flux de chaleur traversant le mur du four.

- Les températures des faces interne et externe du mur.

Exercice 02 (5 pts)

Calculer la puissance thermique, par unité de longueur, nécessaire pour maintenir la paroi d’un cylindre, de diamètre 𝐷=5 𝑐𝑚 et de longueur infinie, qui est à la température 𝑇𝑝=40°𝐶, sachant qu’un fluide à la température 𝑇∞=20°C s’écoule avec une vitesse 𝑈=2𝑚/𝑠 perpendiculairement à l’axe de ce cylindre. 𝜆=0.0264 𝑊.𝑚−1𝐾−1      𝜈=1.6×10−5𝑚2𝑠−1        𝐶𝑝=907 𝐽.𝐾−1𝑘𝑔−1         𝜌=1.292 𝑘𝑔.𝑚−3

Exercice 03 (5 pts)

Une bille d’acier de 10mm de diamètre est à une température initiale Tb=1000K. On veut la refroidir en la plongeant dans un bain d’huile isolé à une température initiale Th =400K.

La masse de la bille est mb=200g alors que la masse d’huile est mh=500g.

Les propriétés physiques de la bille en acier sont : 𝜆=40 𝑊. 𝑚−1𝐾−1, 𝜌b=7800𝑘𝑔.𝑚−3 𝐶𝑝b=600 𝐽.𝐾−1𝑘𝑔−1

Le coefficient d’échange par convection entre l’acier et l’huile est h=40 W/ m2. K.

La chaleur spécifique de l’huile est supposée égale à 𝐶𝑝h=2118 𝐽. 𝐾−1𝑘𝑔−1.

- Calculer la longueur caractéristique de la bille.

- Calculer le nombre de Biot. On suppose que le régime est permanent.

- Quelle est la température d’équilibre du système (bille+ huile) ?

- En fait le régime n’est pas vraiment permanent. Au bout de combien de temps la bille atteint-elle la température T=500K ?

- Corrélations en convention forcée sans changement d’état:

- Ecoulement à l’intérieur d’un tube.

- Régime turbulent

- Colburn :  Nu=0,023 . Pr1/3 . Re0.8             (régime permanent)

- Colburn corrigée : Nu=0,023. Pr1/3. Re0.8 . [1+(d/x)0.7]        (régime transitoire)

- Régime laminaire :

- Leveque :   Nu=3,66   pour   A>0.1

Nu=1,077 . A-1/3    pour  A<0.1        Avec  A = x / (Re . Pr .r)

| Re | A | m |
| --- | --- | --- |
| 1< Re <4 | 0.891 | 0.33 |
| 4< Re <40 | 0.821 | 0.385 |
| 40< Re <4000 | 0.615 | 0.466 |
| 4.103< Re <4.104 | 0.174 | 0.618 |
| 4.104< Re <4.105 | 0.024 | 0.805 |

- Ecoulement autour d’un tube.

- Cas d’un gaz : Hilpert        Nu=C.Rem

- Cas d’un liquide :  Nu=1,11. C. Rem . Pr1/3

- Ecoulement autour d’un faisceau de tubes :

- Nu = 0,26. Re0.6. Pr0.33          (faisceau aligné)

- Nu = 0,33.  Re0.6. Pr0.33           (faisceau en quinconce)

- Ecoulement le long d’une plaque plane parallèle :

- Régime turbulent   (NuL)moy =0,036. Pr1/3 . ReL0.8

- Régime laminaire (NuL)moy = (2/3). Pr1/3 . ReL0.5

- Corrélations en convention naturelle sans changement d’état :

Nu = C. (Ra)n        n= 1/4   (régime laminaire)      n= 1/3    (régime turbulent)

| Géométrie | L | C |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R. laminaire | R. turbulent |
| plaque verticale | hauteur | 0.59 | 0.13 |
| cylindre horizontal | diamètre extérieur | 0.53 | 0.10 |
| plaque horizontale chauffant vers le haut | largeur | 0.54 | 0.14 |
| plaque horizontale chauffant vers le bas | largeur | 0.27 | 0.07 |

Le spectre électromagnétique