Série de TD N°1

Questions de cours

- Quelle est la différence entre l’architecture de Von Neumann et l’architecture Harvard ? Laquelle de ces deux architectures le DSP C6713 utilise-t-il ?

- Quels sont les éléments de base constituant un DSP (Digital Signal Processor) ?

- Quel est le rôle de chaque unité fonctionnelle du C6713?

- Proposez un schéma de l’architecture Harvard et schématisez l’organisation de ses bus internes.

- Quelle est la taille du mot d’instruction du C6713 ? Quelle est la principale caractéristique d’une architecture VLIW (Very Long Instruction Word) ?

- Calculez le nombre de MIPS (Millions d'Instructions Par Seconde).

- Calculez la taille de l’espace mémoire total adressable par le DSP.

- Concernant les transferts de données :

  - Par quel mécanisme s'effectue l'accès des données des périphériques vers la mémoire interne ?

  - Pourquoi le contrôleur EDMA utilise-t-il un bus de données et d’adresse distinct de ceux des périphériques ?

  - Par quels types d'événements un transfert EDMA peut-il être déclenché ?

  - Quel est l'intérêt d'utiliser l'EDMA plutôt que le CPU pour le transfert de données vers la mémoire interne ?

- Le processeur ne peut pas transférer de données vers les quatre espaces de la mémoire externe simultanément. Quel signal utilise-t-il pour activer spécifiquement l'une de ces ?

Exercice 1

- Écrire un programme assembleur qui calcule :C=A+B. A = 5 et B = 7, et Stocke le résultat dans A0.

- Écrire un programme qui Calcule en parallèle :X=a×b et Y=c×d.

Exercice 2

- Compléter par les unités de calcul qui correspond (citer tous les cas possibles) ?

ADD … A0,A1,A2 ;

SUB … A1,A2,A3   ;

MVK … 000023feh, A0 ;

LDW … *A10,A3 ;

- Qu’est-ce qu’il faut ajouter pour exécuter les trois premières instructions en parallèle ?

- Dans ce cas, combien de paquets d’instruction contient ce programme ?

- Est-ce que les deux premières instructions peuvent utiliser la même unité de calcul ? Justifiez.

Exercice 3

Ajoutez les unités et Expliquer le déroulement de ce programme?

MVK …. 40, A2

Loop:	LDH …. *A5++,A0

LDH  …. *A6++,A1

NOP 4

MPY ….  A0,A1,A3

NOP

ADD  ….   A3,A4,A4

SUB  ….  A2,1,A2

[A2]	B….   Loop

NOP 5

STH  …. A4,A7

Responsable de la matière :

W. CHINE