Série de TD 2

Questions de cours

- Quel est l'impact de la mémoire L1 sur les performances du DSP ?

- Le contrôleur EMIF (External Memory Interface) du C6713 permet de s'interfacer avec quel type de mémoire externe ?

- Que signifie le mode 'Little Endian' pour le stockage en mémoire du C6713 ?

- à quoi sert principalement le fichier d'extension '.cmd'

- Dans le fichier .cmd, quel est le rôle de  la directive « memory » ?

- Quelle section du fichier de configuration du linker (.cmd) est utilisée pour placer les variables globales non initialisées, les données de type vecteur, et les vecteurs d’interruption en mémoire de données ?

Exercice 1

On suppose que les données illustrées dans la table suivante  sont stockées en mémoire d’adresse 32-bit.

| @ | Data |
| --- | --- |
| 100h | fe54 7834h |
| 104h | 3459 f34dh |
| 108h | 2ef5 7ee4h |
| 10ch | 2345 6789h |
| 110h | ffff eeddh |
| 114h | 3456 787eh |
| 118h | 3f4d 7ab3h |

Supposons que A10 = 0000 0108h.  Trouver le contenu de A1 et A10 après l’exécution de chaque instruction

- LDW .D1 *A10, A1 ;

- LDH .D1 *A10, A1 ;

- LDB .D1 *A10, A1 ;

- LDW .D1 *-A10[1], A1

- LDW .D1 *+A10[1], A1

- LDW .D1 *+A10[2], A1

- LDB .D1 *+A10[2], A1

- LDW .D1 *++A10[1], A1

- LDW .D1 *-A10[1], A1

- LDB .D1 *++A10[1], A1

- LDB .D1 *-A10[1], A1

- LDW .D1 *A10++[1], A1

- LDW .D1 *A10+[1], A1

Exercice 2

Donner le nombre d’accès à la mémoire ainsi que l’adresse envoyée par le registre PC pour lire 8 éléments (de 1 octet) d’une mémoire dans les cas suivants :

| 0 | xxxxxxxxxxx |
| --- | --- |
| ……………. | xxxxxxxxxxx |
| ……………. | xxxxxxxxxxx |
| ……………. | xxxxxxxxxxx |
| ……………. | xxxxxxxxxxx |
| ……………. | xxxxxxxxxxx |
| ……………. | xxxxxxxxxxx |
| ……………. | xxxxxxxxxxx |

-Mémoire à accès par byte,

-Mémoire à accès par demi-mot,

-Mémoire à accès par mot.

Exercice 3

Soit une zone mémoire constituée de 10 cases, et soit A4 un registre initialement réglé à 0.

1-Donner l’adresse du 9ème élément lu si on suppose que l’AMR est réglé pour le mode d’adressage linéaire.

2-Donner l’adresse du 9ème élément lu si on suppose que l’AMR est réglé pour le mode d’adressage circulaire avec une taille du Tampon circulaire =8 octets.

Exercice 4

Soit un tampon circulaire composé de 16 cases, on suppose que le processeur fait 5 accès à la mémoire avec un pas =4 en commençant par la première adresse (adresse 0).

1-Indiquer les cases mémoires lues.

2-Donner le code assembleur associé si on suppose que les données sont chargées dans le registre A1.

3-Donner l’état du registre AMR ?

Responsable de la matière :

W. CHINE