Série de TP N° 2

Configuration de l'environnement CCS pour l'utilisation de la carte DSP (Librairies BSL)

Objectif

- Savoir créer un projet, inclure les bibliothèques nécessaires (.lib) et configurer les chemins d'accès des fichiers d'en-tête (.h).

- Comprendre le rôle de la BSL (dsk6713bsl.lib), et  découvrir les fonctions de la Librairie BSL

- Manipuler les fonctions de base pour piloter les LEDs et lire l'état des interrupteurs DIP.

- Définition

## La Librairie BSL (Board Support Library) est une bibliothèque spécifique à la carte DSK 6713. Elle sert à piloter les composants "autour" du processeur. Elle est divisée en plusieurs modules. Chaque module gère une partie spécifique de la carte ( les LEDs, les switches ou le son).

### Comment ajouter  la bibliothèque BSL dans l'interface CCS ?

Pour que CCS puisse utiliser les fonctions de la BSL (comme DSK6713_init() ou DSK6713_LED_on()), vous devez indiquer son chemin au Linker :

- Faites un clic droit sur votre projet puis Properties.

- Allez dans C/C++ Build puis Linker puis File Search Path.

- Dans la case du haut (Include library file), ajoutez : dsk6713bsl.lib.

- Dans la case du bas (Add to library search path), ajoutez le chemin vers le dossier lib mentionné plus haut. "C:\ti\ccsv5\tools\compiler\c6000\lib"

- Quelques modules de la bibliothèque BSL

Voici les instructions les plus importantes, classées par catégorie :

### 3.1. Module de Base (Configuration de la carte)

Ces fonctions doivent être appelées au tout début de votre programme.

- DSK6713_init() : Initialise la carte (Obligatoire).

- DSK6713_wait(uint32 delay) : Crée une pause (délai) en cycles processeur.

- DSK6713_waitusec(uint32 usec) : Crée une pause précise en microsecondes.

### 3.2. Module AIC23 (Gestion du Son / CODEC)

C'est la partie la plus utilisée pour le traitement du signal (DSP).

- DSK6713_AIC23_closeCodec(hCodec) : Ferme le canal audio.

- DSK6713_AIC23_read(hCodec, uint32 *val) : Lit un échantillon audio venant de l'entrée (Micro/Line In).

- DSK6713_AIC23_write(hCodec, uint32 val) : Envoie un échantillon audio vers la sortie (Écouteurs).

- DSK6713_AIC23_setFreq(hCodec, uint32 freq) : Change la fréquence d'échantillonnage (ex: DSK6713_AIC23_FREQ_48KHZ).

### 3.3. Module LED (Indicateurs visuels)

Utile pour débugger sans utiliser le printf (qui ralentit le temps réel).

- DSK6713_LED_init() : Initialise les 4 LEDs de la carte.

- DSK6713_LED_on(uint32 id) : Allume la LED spécifiée (id de 0 à 3).

- DSK6713_LED_off(uint32 id) : Éteint la LED spécifiée.

- DSK6713_LED_toggle(uint32 id) : Inverse l'état de la LED (clignotement).

### 3.4. Module DIP (Interrupteurs utilisateur)

Permet d'interagir avec le programme pendant qu'il tourne.

- DSK6713_DIP_init() : Initialise les 4 interrupteurs.

- DSK6713_DIP_get(uint32 id) : Lit l'état d'un interrupteur.

Exemple : Utilisation de module led et DIP

#include "dsk6713.h" void main() { // 1. Initialisation générale DSK6713_init(); DSK6713_LED_init(); DSK6713_DIP_init(); while(1) { // Si on appuie sur le bouton 0, on allume la LED 0 if (DSK6713_DIP_get(0) == 0) { DSK6713_LED_on(0); } else { DSK6713_LED_off(0); } } }

Travail demandé

1. En se basant sur les fonctions de la bibliothèque BSL expliquées dans la section 2, expliquer le programme ci-dessus ligne par ligne.

2. Modifiez le code pour que la LED 1 s'allume uniquement si les DIP switch 0 ET 1 sont activés simultanément (porte logique AND).

3. Modifiez le code pour que la LED 1 s'allume uniquement si l’un des DIP switch 0 ou 1 sont activés (porte logique or).