Université de Jijel                                                                                                  Niveau : Master I RT

Faculté des Sciences et de la Technologie                                                             Intitulé de la matière :

Département d’Electronique                                                                           DSP et FPGA

Série de TD N°1

Exercice 1

1.  Convertir le nombre décimal 127 en binaire.

2.  Convertir le nombre binaire 10011001 en décimal.

3.  Convertir le nombre hexadécimal 8A en binaire.

4.  Convertir le nombre binaire 10011110 en hexadécimal.

Exercice 2

Dans cette question, on considère que les nombres sont stockés sur des mots de 1 octet, c’est-à-dire 8bits.

- Donner l’intervalle des nombres entiers qu’on peut coder sur 8 bits en complément à deux.

- Donner la représentation en complément à deux des entiers signés suivant : -13 et –127.

- Donner la représentation décimale des entiers signés suivant (codés en binaire complément à deux) : 11001101 et 00001101.

- Convertir en binaire, puis calculer sur 8 bits (-13) + 13, 23-46 et 127+2.

Exercice 3

Donner la représentation des nombres suivants selon la norme IEEE à virgule flottante simple précision :

525.5, -0.625

Exercice 4

Conversion en virgule flottante IEEE 754 (32 bits)

1.  Quelle est la valeur décimale des représentations binaires suivantes :

a.  110000010 11110110000000000000000

b.  01000000111100000000000000000000

c.  11000010000011100000000000000000

d.  0 10000010 11000000000000000000000

Exercice 5

# Soient les 2 nombres codés suivant la norme IEEE 754 et représentés en hexadécimal : 3EE00000  et  3D800000

- Calculez en la somme et donnez le résultat sous forme IEEE 754 et sous forme décimale.

# Même question avec les nombres : C8 80 00 00  et C8 00 00 00.