Exercice N°01 :

- Rappelez la définition de l'entropie d'une source discrète. Quel est son signe ? Que représente l'entropie en termes d'information ?

Solution exercice n°01

Définition Pour une source discrète S d’alphabets1, s2, ..., sn, de probabilités respectivesp1, p2, ..., pn,

- L’entropie est E S= –  p1 log2 p1+ p2 log2 p2+ ... + pn log2 pn=p1 log2 (1/p1) + p2 log2 (1/p2) + ... + pn log2 (1/pn).

- On peut écrire E S=p1 × x1+ p2  × x2+ ... + pn × xn.   il s'agit des réalisations possibles d'une variable aléatoire discrète X=x1, x2, ..., xn, représentant un expérience aléatoire.

- Elle est toujours positive.

- Elle représente la quantité d'information moyenne apportée par l'observation d'un symbole (ou par la réalisation d'une valeur de X).

Exercice N°02 :

On considère un fichier binaire formé de valeurs aléatoires. Quelles sont les conditions (en théorie) pour compresser l’information ?

Solution exercice n°02

- La condition nécessaire (pas suffisante en pratique) pour compresser des données elles doivent contenir de la redondance.

- Pour un fichier binaire aléatoire il y a deux types de redondance possibles :

- Si les valeurs (indépendantes) du fichier ont une probabilité différente de 1/2 p0≠12, p1=1-p0,

- Si les bits successifs sont corrélés (exemple code à répétition (codage du canal): des répétitions d'un même bit).

- Dans cet exercice on considère le premier type de redondance : pour procéder à la compression on peut utiliser un code à longueur variable :

- il faut regrouper les bits : 1 et 0 de probabilités respectives p(1)=p et p(q)=q = 1 – p,

- l’entropie E = – p log2 p– q log2 q=– p log2 (p) – (1 – p) log2 (1 – p).

- La fonction E a un maximum en p = 1/2 (absence de redondance).

- Cette entropie maximale est égale à 1 (un Binary uniT par bit :BT/bit).

- Dans les autres cas  E<1: la possibilité de coder les données à raison de E < 1 bit par bit de données.

- Si, on regroupe les bits par deux, soit 00, 01, 10, 11, les probabilités de ces symboles sont p2, p×q, p×q, q2.

- L'entropie devient donc

E=– [p2×log2 (p2)+2×p ×q log2 (p ×q)+q2×log2 (q2)]= –2 [ p2×log2 (p)+p×q(log2 p+log2 (q) )+p2× log2 (p)]= –2 [(p2+p×q) log2 (p)+(q2+p×q)log2 (q) ] =–2 [p× log2 (p)+q ×log2 (q)] = 2 ×E (S)

- A.N : p =34,  q =1-p=14 on obtient :

- E=-p×log2p+1-p×log21-p=0.8113 bit/symbole

- On regroupe les bits par deux, et les coder par un code à longueur variable :

| Regroupement par deux |  |  | Code de longueur variable |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| symboles | probabilité | Entropie(bits/symbole) | Mot du code | Longueur moyenne efficacité |
| 11 | p1 =p2=342= 9/16 | E2=2×E=2×0.8113=1.63 | 1 | l2=1.688 eff=1.631.688×100=97% |
| 10 | p2 =p×q= 3/16 |  | 01 |  |
| 01 | p3 =q×p= 3/16 |  | 001 |  |
| 00 | p4 =q2=142= 1/16 |  | 000 |  |

- Entropie E2 de la source 00, 01, 10, 11 est un groupement par 2 des bits 1 et 0 donc son entropie est E2=–2 p× log2 p+q ×log2 q= 2 ×E=2×0.8113=1.63bits/symbole

- la longueur moyenne du code proposée est  l2=27/16 = 1.688 bits/symbole,

- l’efficacité de ce code est eff=1.631.688×100=97%

Si on regroupe les bits par trois, soit 000, 001, 010, 011,100, 101, 110, 111, les probabilités de ces symboles sont q3,  q2×p,  q2×p,  p×q2,  q2×p,  q×p2,  q×p2,  p3= 0.0156    0.0469    0.0469    0.1406    0.0469    0.1406 0.1406    0.4219

| Regroupement par trois |  |  | Code de longueur variable |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| symboles | probabilité | Entropie(bits/symbole) | Mot du code | Longueur moyenne efficacité |
| 000 | p1 =q3= 0.0156 | E2=3×E=3×0.8113=2.4338 | 00000 | l2=2.4688 eff=2.43382.4688×100=99% |
| 001 | p2= q2×p= 0.0469 |  | 00001 |  |
| 010 | p3 = q2×p= 0.0469 |  | 00010 |  |
| 011 | p4 =p×q2= 0.1406 |  | 001 |  |
| 100 | p5 = q2×p= 0.0469 |  | 00011 |  |
| 101 | p6 =p×q2= 0.1406 |  | 010 |  |
| 110 | p7 =p×q2= 0.1406 |  | 011 |  |
| 111 | p8 =q3= 0.4219 |  | 1 |  |

- conclusion : si on regroupe les bits par K, l’alphabet aura 2K symboles son entropie sera E2=K×E

Exercice N°03 :

Une source fournit des symboles de l’alphabet {A, G, C, T} de probabilités respectives  0.44  0.23  0.19  0.14

Y’a-t-il un code efficace pour coder ces symboles ? Quelles sont ses performances ? Pouvez-vous en proposer un ?

Solution exercice n°02

- Les probabilités sont différentes de 0.25, et il y a donc de la redondance.

- La mesure de cette redondance avec le calcul de l'entropie : E =-i=14pi×log2pi= 1.86bit/symbole.

- On déduit que si un code efficace (optimal) existe, sa longueur moyenne sera supérieure à E = 1.86bit/symbole.

- On peut utiliser l’arbre de codage entropique (la longueur du mot du code est inversement proportionnel a la probabilité du symbole correspondant) pour trouver ce code

A  G  C  T

0.44  0.23  0.19  0.14

0.441

0.23  0.19  0.14

0.2301

0.19  0.14

0.19001

0.14000

T11

C10

G01

A00

C  T

A  G

Arbre de codage entropique                                  Arbre de codage fixe

| source |  |  | Code de longueur fixe |  | Code de longueur variable |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| symboles | probabilité | Entropie(bits/symbole) | Mot du code | Longueur moyenne efficacité | Mot du code | Longueur moyenne efficacité |
| A | 044 | E=1.86 | 00 | l2=2 eff=1.862×100=93% | 1 | l2=1.89 eff=1.861.89×100=98% |
| G | 023 |  | 01 |  | 01 |  |
| C | 0.19 |  | 10 |  | 001 |  |
| T | 0.14 |  | 11 |  | 000 |  |

- C’est un code non ambigu, car il respecte la condition préfixe (aucun mot n'est préfixe d'un autre mot du code).

- Sa longueur moyenne :l2=1.89 C'est donc bien un code optimal (2eme théorème de Shannon

1.86<l2<2.86→E<l2<E+1
Exercice N°04 :

- Pour une source à M symboles quelles sont les valeurs possibles de l’entropie de la source ?

- Donner la condition sur les probabilités d’une source à 4 symboles pour qu’il existe un code meilleur que le code fixe de longueur 2 ?

- Quelle est la condition pour qu'un code optimal coïncide avec l'entropie ?

Solution exercice n°04

- Pour une source à M symboles, l'entropie 0<EM≤log2 (M).: on se basant sur l’exercice n°3 qui montre

- qu’un groupement par 2 donne une source entropique à 4 symboles dont son en entropie est E2=2×E→E2max=2×Emax=2×1=log24

- qu’un groupement par 3 donne une source entropique à 8 symboles dont son en entropie est E3=8×E→E2max=8×Emax=8×1=log28

- pour la source entropique a 4 symboles, on peut écrire leurs probabilité telle que p1 ≥ p2 ≥ p3 ≥ p4, la longueur des mots du code correspondant est 1,  2,  3,  3 donc sa longueur moyenne sera L = 1×p1 + 2× p2 + 3× p3 + 3 ×p4, sachant que  p1 + p2 + p3 + p4 = 1→, L = p1 + 2 ×p2 + 3× [1 – (p1 + p2) ] = 3 – 2× p1 – p2.

La condition que ce code est meilleur que le code fixe s'écrit donc  L = 3 – 2 ×p1 – p2 < longueur du code fixe=2→ 2 ×p1 + p2 > 1. En plus de cette Cdt il faut ajouter que p1 doit être strictement sup à 1( p1 > 1/3)

- Remarque :

- Les exemples précédents vérifiaient bien ces conditions :  2 × 0.44 + 0.23 = 1.11 (exercice 3), et 2 × 9/16 + 3/16 = 21/16 > 1 (exercice 2).

- Si on prend des valeurs moins éloignées de l'équirépartition cela ne sera plus possible : si p1 = 0.33, ou si p1 = 0. 35 et p2 = 0.29, avec par exemple p3 = 0.2 et p4 = 0.16  la redondance réelle présente dans les données ne permet pas la moindre compression.