Exercice n° 1 (Source, Entropie et Débit)

Dans un processus d'automatisation, une source génère de façon indépendante 4 niveaux de tension : x1, x2, x3, x4de durée respective  t1, t2, t3, t4

Les niveaux  x1, x2, x3, x4 sont générés avec les probabilités respectives : p1, p2, p3, p4

| source |  |  |
| --- | --- | --- |
| Niveaux de tensions (en v) | Durée des niveaux (en ms) | Probabilité de chaque niveau |
| x1=1 | t1=1 | p1=1/8 |
| x2=2 | t2=0.5 | p2=1/4 |
| x3=3 | t3=0.1 | p3=1/2 |
| x4=4 | t4=1 | p4=1/8 |

Après une succession de 10 symboles, la source se met au repos (émet le niveau 0) pendant 15 ms. Quel est le débit d'information de cette source

Solution : Après une succession de 10 symboles, D=10×entropie10×tmoyensymbol+15=0.9Mbs

Entropie E=-i=14pi×log2pi=1.75b/symbole

tmoyen/symbole=i=14pi×log2ti=0.425ms/symbole

Exercice n° 2 (Source, Entropie et Débit)

- Un signal vidéo est transmis au travers un filtre idéal passe-bas ayant la fréquence de coupure de 5 MHz, après quoi il est échantillonné à la fréquence de Nyquist (2xFc=10 MHz). Les échantillons sont quantifiés uniformément par un dispositif de quantification uniforme possédant 256 niveaux et codés sur 8 bits.

a ) Calculez le débit de la source vidéo ainsi numérisée ?

- Une image de télévision noir et blanc est décomposée en 625 lignes horizontales et chaque ligne est décomposée à son tour en 625 points dont les intensités lumineuses correspondent à la source représentée. Ces intensités sont uniformément quantifiées par 256 niveaux de probabilité égale.

On considère que les luminosités de tous les points sont indépendantes et que 25 images indépendantes sont transmises par seconde.

a ) Calculez le débit de cette source d'images ?

Solution : 1. D=entropietmoyensymbol=80.1×106= 80Mbs

La source est quantifiée sur 256=28 niveaux donc aux minimum chaque niveau doit être codé sur 8bits (donc on est en codage de longueur fixe) alors son Entropie=8bits/symbole

Échantillonner à la fréquence de Nyquist (2xFc=10 MHz) donne l’émission d’un niveau de quantification (symbole) chaque période d’échantillonnageT=12xFc=110MHz=0.1μs., (valeur fixe) donc tmoyensymbol=0.1μs

2. D=25×images1s=6250.1×106= 80Mbs

Chaque image est composée de 625lignes et 625colonnes donc on obtient 625×625=390625pixels, ces pixels seront quantifiés sur 256=28 niveaux donc au min chaque niveau doit être codé sur 8bits (donc on est en codage de longueur fixe) alors son Entropie=8bits/symbole

Transmettre 25images/seconde donne l’émission 25images ( 25×625×625=390625pixels) chaque période d’échantillonnageT=1s, (valeur fixe) donc tmoyensymbol=1/390625

D=25×entropietmoyensymbol=25×390625×81= 78.125000Mbs

Exercice n°3.( Code irréductible)

Soient deux codes A et B qui ont respectivement la constitution suivante :

Le code A constitué de 2mots de longueur 1, 1mot de longueur 2, 2mots de longueur 3, 4mots de longueur 4 et 1mot de longueur 5.

Le code B constitué de 2mots de longueur 1, 2mots de longueur 2, 2mots de longueur 3, 3mots de longueur4 et 1mot de longueur 5.

Les deux codes ont un alphabet constitué de 3 symboles {0,1,2}.

- Lequel de ces deux codes est irréductible ?

Rappel :Les codes irréductibles sont des codes déchiffrables (ou à décodage unique), qui peuvent être décodés sans utiliser les mots suivants ou précédents. Ce sont des codes instantanés. Ils sont construits en utilisant la condition du préfixe.

Condition du préfixe : il n’existe aucun mot-code qui soit le commencement d’un autre mot-code.

- Construire le code irréductible.

| codeA |  | codeB |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Longueur en bit | Mots du code | Longueur en bit | Mots du code |
| l1=1 | a=1 | l1=1 |  |
| l2=1 |  | l2=1 |  |
| l3=2 |  | l3=2 |  |
| l4=3 |  | l4=2 |  |
| l5=3 |  | l5=3 |  |
| l6=4 |  | l6=3 |  |
| l7=4 |  | l7=4 |  |
| l8=4 |  | l8=4 |  |
| l9=4 |  | l9=4 |  |
| l10=5 |  | l10=5 |  |

B2(1)0

B1(1)1

B3(2)01

B4(2)00

B5(3)001

B6(3)000

B7(4)0011

B8(4)0010

B9(4)0001

B10(5)00001

A2(1)0

A1(1)1

A3(2)01

A4(3)001

A5(3)000

A6(4)0011

A7(4)0010

A8(4)0001

A9(4)0000

A10(5)00001

Les deux codes ne sont pas à préfixe donc ne sont irréductible

A1(1)1

A2(2)01

A3(4)0011

A4(4)0010

A60(5)00010

A5(3)00011

A7(3)000011

A8(3)000010

A9(3)000001

A10(3)000000

Exercice n°4 : (Codage optimal)

Une source S génère 7 symboles s1…s7 si avec les probabilités suivantes : p(s1)=1/3,p(s2)=1/3,p(s3)=1/9,p(s4)=1/9,p(s5)=1/27, p(s6)=1/27,p(s7)=1/27.

- Construire un code optimal ayant l'alphabet X={A,B,C} et calculer son efficacité.

Rappel :Un code optimal est un code préfixe de longueur moyenne minimale. (minimiseri=1Nli×pi ∑ i = 1 | Ω | p i l i {\displaystyle \sum _{i=1}^{|\Omega |}p_{i}l_{i}} sous la condition i=1N2-li≤1) ∑ i = 1 | Ω | D − l i ≤ 1. {\displaystyle \sum _{i=1}^{|\Omega |}D^{-l_{i}}\leq 1.}

- Construire un code binaire optimal et calculer son efficacité et sa redondance.

Solution

| source |  |  | code |  | Code d’alphabet X={A,B,C} |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| alphabet | probabilité | entropie | Mot du code | Longueur moyenne+efficacité+redondance | Mot du code | Longueur moyenne+efficacité+redondance |
| S1 | 1/3 | E=2.2894 | 1 | L=2.4074 | 1 | Emax= 1.5850 L=1.6667 |
| S2 | 1/3 |  | 00 |  |  |  |
| S3 | 1/9 |  | 011 | Ef= 95.0978% | 01 | Ef = 95.0978% |
| S4 | 1/9 |  | 0100 |  |  |  |
| S5 | 1/27 |  | 01011 | R=100-Ef=4.9022% | 00 | R=100-Ef=4.9022% conditioni=1N2-li=1≤1 verifié Minimum obtenue pour L=E=2.2894 |
| S6 | 1/27 |  | 010101 | conditioni=1N2-li=1≤1 verifié |  |  |
| S7 | 1/27 |  | 010100 | Minimum obtenue pour L=E=2.2894 |  |  |

Exercice n° 5 : (Codage de source Qaire)

Une source binaire S génère les symboles s1 et s2 avec les probabilités p(s1)=0,9 et p(s2)=0,1. Les deux symboles sont indépendants.

a) Calculer l'entropie de la source S1 puis celle des sources S2 et S3 respectivement constituées de n=2 puis n=3 symboles de la source S1.

b) Calculer les codes de Huffman associés à S1, S2, S3 ainsi que leur efficacité et la longueur moyenne des mots-codes. Conclusion.

Solution

| Source S1 |  |  | Source S2 |  |  | Source S3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| alphabet | probabilité | entropie | alphabet | probabilité | entropie | alphabet | probabilité | entropie |
| S1=0 | 0.1 | E1=0.469 | 00 | 0.1×0.1=0.01 | E2=0.938= 2×0.469=2×E1 | 000 | 0.1×0.1×0.1=0.001 | E3= 0.469= 3×0.469=3×E1 |
| S2=1 | 0.9 |  | 01 | 0.1×0.9=0.09 |  | 001 | 0.1×0.1×0.9=0.009 |  |
|  |  |  | 10 | 0.9×0.1=0.09 |  | 010 | 0.1×0.9×0.1=0.009 |  |
|  |  |  | 11 | 0.9×0.9=0.81 |  | 011 | 0.1×0.9×0.9=0.081 |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 0.9×0.1×0.1=0.009 |  |
|  |  |  |  |  |  | 101 | 0.9×0.1×0.9=0.081 |  |
|  |  |  |  |  |  | 110 | 0.9×0.9×0.1=0.081 |  |
|  |  |  |  |  |  | 111 | 0.9×0.9×0.9=0.7290 |  |

| Source S1 |  |  |  |  | Source S2 |  |  |  |  | Source S3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| alphabet |  | probabilité | code |  | alphabet |  | probabilité | code |  | alphabet |  | probabilité | code |  |
|  |  |  | Mot du code | Longueur moy+efficacité |  |  |  | Mot du code | Longueur moy+efficacité |  |  |  | Mot du code | Longueur moy+efficacité |
| S1=0 | 0.1 |  | 0 | L1=1 Eff=46.9% | 00 | 0.01 |  | 101 | L2=1.29 Eff=2×E1/L2= 73% | 000 | 0.001 |  | 11111 | L3= 1.598 Eff=3×E1/L3= 88% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 001 | 0.009 |  | 11110 |  |
|  |  |  |  |  | 01 | 0.09 |  | 100 |  | 010 | 0.009 |  | 11101 |  |
| S2=1 | 0.9 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 011 | 0.081 |  | 110 |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 0.09 |  | 11 |  | 100 | 0.009 |  | 11100 |  |
|  |  |  |  |  | 11 | 0.81 |  | 0 |  | 101 | 0.081 |  | 101 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 | 0.081 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 | 0.729 |  | 0 |  |

Exercice n°6 : Efficacité

Une source S génère de manière indépendante 6 symboles s1…s7avec les probabilités suivantes : p(s1)=0.40,p(s2)=??, p(s3)=0.25, p(s4)=??, p(s5)=0.15, p(s6)=0.1.

a) Quelles sont les valeurs des probabilités p(s2) et p(s4) qui permettront d'avoir le codeur binaire d'Huffman le plus efficace ?

b) Quelle est cette efficacité ?

solution

- ps1+ps2+ ps3+ ps4+ps5+ ps6=1→ps2+ ps4=1-ps1+ ps4+ps5+ ps6=0.1,

- En construisant l’arbre binaire de ce code on constante que la longueur moyenne de ce code est constante quelque soit les valeurs de ps2 + ps4=0.1→Lmoyenne=0.4×1+2×0.25+3×0.15+4×0.1+5×ps2+5×ps4=0.4×1+2×0.25+3×0.15+4×0.1+5×ps2+ps4=0.4×1+2×0.25+3×0.15+4×0.1+5×0.1=2.25bit/symboles

- L’entropie E=-0.4×log20.4+ps2×log2ps2+0.25×log20.25+ps4×log2ps4+0.15×log20.15+0.1×log20.1=1.7715-ps2×log2ps2+ps4×log2ps4

E est max si les probabilités ps2 et ps4 sont équiprobables→ps2=ps4=0.12=0.05 ce qui donne Emax=2,204bit/symboles

Donc l’Efficacité max est obtenue pour Emax    Effmax=EmaxLmoyenne=2.20372.25×100=97.9%

0.4 0.01 0.25 0.09 0.15 0.1

0.4 [1]

0.01 0.25 0.09 0.15 0.1

0.25 [01]

0.01 0.09 0.15 0.1

0.15[001]

0.01 0.09 0.1

0.1[0001]

0.01 0.09

0.09[00001]

0.01[00000]