Analyse des résidus de pesticides

Parmi les méthodes analytiques, il faut distinguer les méthodes monorésiduelles et les méthodes multirésiduelles.

Le but de l'analyse est de pouvoir détecter, dans des matrices complexes et variées, des produits présents à des doses très faibles de l'ordre du ppb (μg/kg) ou ppm (mg/kg).

Il va donc être nécessaire de réaliser un certain nombre d'étapes, résumées comme suit :

Aspects analytiques

- Préparation :  Préparation, Broyage, Homogénéisation

- Extraction :    Agitation, Soxhlet, Micro-ondes, ASE, SFE, SPME

- Purification : Liquide-liquide, Liquide-solide Absorption  SPE ,                                                                                                                               Chromatographie Perméation de gel

- Dosage :     CPG , HPLC, Électrophorèse capillaire, Méthodes immunoenzymatiques, Méthodes spectrométriques

ASE : Accelerated Solvent Extraction

SFE :  Supercritical Fluid Extraction

SPME : Solid Phase Micro Extraction

A / Echant i l lonnage : (voir cours)

C'est  une étape essentielle dans le  processus analytique car il conditionne les résultats de l'analyse. Il doit être représentatif de la parcelle ou du lot étudié

Les conditions de transports doivent également garantir l’intégrité de l’échantillon : emballage adapté, chaîne du froid, …

B/  Préparat ion de l 'échant i l lon

A partir de l'échantillon reçu, il faut tout d'abord éliminer les parties non comestibles ou non utilisées lors des processus de transformation.. Ensuite la totalité de l'échantillon ou une partie seulement, (méthode des quarts opposés par exemple) est broyée et homogénéisée de sorte que le prélèvement d'une partie adéquate pour l'extraction soit représentatif de l'échantillon de départ.

C/  Ex traction :

Le but de cette opération est de séparer la ou les substances actives et leurs éventuels métabolites de la matrice à étudier. L'extraction doit être aussi complète que possible (rendement supérieur à 80%), ne pas induire de modification de la molécule de départ et être sélective, c’est à dire extraire au mieux la molécule avec un minimum de composants de la matrice.

Le choix du solvant (pureté, polarité, viscosité, miscibilité à l'eau, réactivité, toxicité) et de la méthode d'extraction sont donc très importants.

On distingue les techniques d'extraction :

- avec solvant :

- Soxhlet,

- Agitation,

- ASE,

- MASE (Microwave Assisted Solvent Extraction)

- _ sans solvant :

- SFE,

- SPME,

Le tableau suivant  résume le principe, les avantages et les inconvénients de ces différentes méthode d'extraction :

METHODE PRINC METHODE PRINCIPE AVANTAGES INCONVENIENTS IPE AAGES INCONNIE

Méthodes d’extraction : Avantages et Inconvénients

| METHODE | PRINCIPE | AVANTAGE | INCONVENIENT |
| --- | --- | --- | --- |
| Soxhlet | Lavage en continu de l'échantillon par du solvant propre | recyclage du solvant ; nombreuses méthodes validées | longue (plusieurs heures) ; perte progressive des composés volatils |
| Agitation | Mise en contact de la matrice et du solvant par retournement, agitation magnétique ou manuelle | Réalisable à tp ambiante ; possibilité d'extraire plusieurs échantillons | assez longue ; consommation de solvant élevée |
| MASE | Exposition de l'échantillon en présence de solvant à des micro-ondes ; Expulsion sélective de résiduss piégés dans les structures moléculaires. | gain de temps gain de solvant extraction poussée | mise au point des conditions pas normalisée extraction de résidus liés |
| ASE | Extraction des polluants par solvant en faisant varier température et pression | automatisation : gain de temps gain de solvant extraction poussée | mise au point des conditionspas normalisée - extraction de résidus liés prise d'essai limitée |
| SFE | Extraction des polluants à l'aide d'un fluide à l’état supercritique(changement d’état physique) | - automatisation - pas de solvant - purification en ligne | mise au point des conditions pas normaliséecoût de fonctionnement |

D/  Pur i f icat ion

La troisième phase de l'analyse consiste à débarrasser l'extrait des composés pouvant interférer lors du dosage des pesticides. On peut distinguer trois techniques de purification :

| PURIFICA TION | CARACTERISTI QUES | APPLICATIONS | AVANTAGES | INCONVENIENTS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liquide - liquide | Joue sur le pouvoir d'attraction d'un solvant par rapport à un autre sur les substances actives à analyser | composésapolaires solubilisés dans des solvants peu polaires (hexane) composés polaires solubilisés dans l’eau | grand choix de solvants nombreuses méthodes validées | procédure longue utilise beaucoup de solvant non automatisable |
| Liquide - solide A)colonne B) SPE Solid Phase Extraction | Fondée sur l'intéraction entre un composé dissous dans un solvant etune phase absorbante | Composés peu polaires(organochlorés,pyréthrinoides)facilement élués surdes phases telles que le florisil | grand choix de phase (B) import capacité d'absop (A) peu de solvant (B) - rapide (B) | grande quantité de solvant (A) - non automatisable (B) |
| Perméation de gel | Principe de l'exclusion diffusion : séparation en fonction taille des molécules | petites molécules (dont les PPS)très retenues grosses molécules (lipides) très peu retenues | absence d'absorption trèsreproductible automatisable | purification partielle consommation de solvant importante |

E/  Dosage des résidus de pesticides :

Après extraction et purification, les pesticides sont déterminés et dosés le plus souvent avec des méthodes chromatographiques qui consistent en la séparation des composés sur une colonne suivie de l’identification et de la quantification de ceux-ci à l’aide d’un détecteur.

Chromatographie en phase gazeuse (CPG)

Elle est utilisée pour le dosage de composés ayant une certaine volatilité. La séparation des divers composés est réalisée au moyen de colonnes capillaires de longueurs variables (25 m à 50 m), diamètre interne (0,25 μm à 1,5 μm) avec des phases très peu polaires (type DB1, DB5) à moyennement polaire (type DB17, DB608) ou même très polaire (type DBwax).

Couplage chromatographie-spectrometrie de masse

La diversité des produits employés lors des traitements phytosanitaires, la diminution des doses et des réglementations de plus en plus strictes comme celle datant de mai 1999 et concernant les aliments pour bébé (fixation d’une LMR à 0,01 mg/kg quelle que soit la molécule) nécessitent l’utilisation de détecteurs permettant à la fois l’identification des molécules et leur dosage à l’état de traces.

Chromatographie gazeuse-spectrométrie de masse

L’utilisation d’un détecteur de masse couplé à un chromatographe en phase gazeuse (CPG/SM) répond à ces  exigences pour les produits volatils et non thermodégradables.

En effet, l’identification se fait en comparant le spectre de masse de chacun des produits présents dans l’extrait   avec ceux contenus dans une bibliothèque. Des limites de détection et de quantification très basses ont pu être obtenues par l’emploi de la CPG/SM/SM qui permet, grâce à l’extraction et à l’ionisation d’un ion parent, d’obtenir des spectres simplifiés et de s’affranchir des interférences et du bruit de fond.